BIZTONSÁGI ADATLAP

COOP Légfrissítő Parfüm illattal

aeroszol 300 ml

1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1.	Termékazonosító:				COOP Légfrissítő Parfüm illattal

aeroszol 300 ml-es

  - Az anyag vagy keverék megfelelő

azonosított felhasználása, illetve

ellenjavallt felhasználása:    			Háztartási illatosító  - légfrissítő

1.3.	A biztonsági adatlap szállítójának adatai:

Gyártó:					CAOLA Kozmetikai és Háztartás vegyipari Zrt.

Cím:  					H-1117 Budapest, Hunyadi J. út 9.

Telefon: 				+36/1-464-9300

Telefax: 				+36/1-464-9381

Biztonsági adatlapért felelős személy

email címe:				reach@caola.hu

Weboldal:				www.caola.hu

Forgalmazó:					CO-OP  Hungary Zrt.

H-1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11/C

Tel: 36/1-455-5400

www.coop.hu

1.4.	Sürgősségi telefonszám:  			Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató 							Szolgálat (ETTSz)

Cím:					1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

Telefon: 				éjjel-nappal: 36/80-201-199

munkaidőben: 36/1-464-9359

2. SZAKASZ: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

2.1. 	Az anyag vagy keverék osztályozása

A rendelkezésre álló adatok alapján a vegyi anyagok koncentrációját is figyelembe véve a készítmény nem veszélyes, de figyelembe kell venni az aeroszolos kiszerelést.

Termék osztályozása:	 	F+  Fokozottan tűzveszélyes

R-mondatok:			R 12 Fokozottan tűzveszélyes

  - Címkézési elemek

Veszélyességi szimbólum:

F+  Fokozottan Tűzveszélyes

F+

A készítmény veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:

R 12 	     	Fokozottan tűzveszélyes

A készítmény veszélyeire/kockázataira utaló S mondatok:

S2		Gyermekek kezébe nem kerülhet

S16		Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás

S23		A keletkező permetet nem szabad belélegezni

S51		Csak jól szellőztetett helyen használható

Egyéb feltüntetendő információ: 1/2010 (I.8.) NFGM (aeroszolokra vonatkozó) rendelet szerint:

A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50 °C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos!

Tilos nyílt lángba, vagy izzó anyagra permetezni!

Címke szövege:

A Coop parfüm illatú légfrissítő zárt helyiségek levegőjének felfrissítésére, kellemetlen szagok elfedésére alkalmas készítmény

Használata: a palack felrázása után néhány másodpercig permetezzen a légtérbe.

FIGYELEM! FOKOZOTTAN TŰZVESZÉLYES!

A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50 °C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! A készülék utántöltése tilos! Tilos nyílt lángba, vagy izzó anyagra permetezni! Gyújtóforrástól távol tartandó! Tilos  a dohányzás! Csak jól szellőztetett helyen használható. Gyermekek kezébe nem kerülhet!

A keletkező permetet nem szabad belélegezni. Kerülni kell a szembejutást. Környezetkímélő propán-bután hajtógázas. Tűzveszélyes komponens: propán-bután, alkohol.

### Egyéb veszélyek

Csak az utasításoknak megfelelően szabad használni.

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

3.2.	Keverékek

A keverék propán-bután hajtógázas.

A készítmény az alábbi veszélyes anyagokat tartalmazza:

| ### Megnevezés | CAS szám | EINECS szám | Koncentráció tartomány m/m% | Osztályozás |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ##### Veszély-jel | R-és H mondat | Veszélyességi osztályok és kategóriák kódjai |
| Izo-Bután | 75-28-5 | 200-857-2 | >5,0 <15,0 | F+ | R12 | - |
|  |  |  |  |  | Tűzveszélyes gáz 1 H220 Nyomás alatti gázok H280 H340 H350 | Flam. Gas 1 Press. Gas Carc. 1A Muta. 1B |
| n-Bután | 106-97-8 | 203-448-7 | >5,0<15,0 | F+ | R12 | - |
|  |  |  |  |  | Tűzveszélyes gáz 1 H220 Nyomás alatti gázok H280 H340 H350 | Flam. Gas 1 Press. Gas Carc. 1A Muta. 1B |
| Propán | 74-98-6 | 200-827-9 | >1,0<5,0 | F+ | R12 | - |
|  |  |  |  |  | Tűzveszélyes gáz 1 H220 Nyomás alatti gázok H280 | Flam. Gas 1 Press. Gas |
| Propán-2-ol | 67-63-0 | 200-661-7 | <1,0 | F+ Xi | R11-36-67 | - |
|  |  |  |  |  | H225 H319 H336 | Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 |
| Nátrium-nitrit | 7632-00-0 | 231-555-9 | <0,1 | O T N | R8-25-50 | - |
|  |  |  |  |  | H272 - Oxidáló szilárd H301 - Akut toxicitás H400 - Akut vizi toxicitás | Ox. Sol. 3 Acute Tox. 3 (*) Aquatic Acute 1 |

Az R és H mondatok teljes szövege a 16. Szakaszban részletezve található.

Összetevők jelölése a címkén:

Légfrissítő parfüm illattal:

Összetevők: Hajtógáz (bután, izobután, propán) 15-30 %, izopropil-alkohol <5 %, nemionos

felületaktív anyag <5%, korróziógátló anyagok <5 %, illatanyag, Buthylphenyl Methylpropional

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1.	Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése:

Általános intézkedések:		A készítménnyel történő véletlenszerű baleset esetén keresse fel orvosát. (Ha lehetséges a termék címkéjét/biztonsági adatlapját mutassuk meg)

Belélegezve:				Friss levegőn helyezzük nyugalomba a

sérültet, lazítsuk meg szoros ruházatát, óvjuk a lehűléstől és rosszullét vagy légzési nehézség kialakulásakor azonnal forduljunk orvoshoz.

Bőrrel érintkezve:					A szennyeződött ruhát el kell távolítani és a

szennyeződött bőrfelületet bő szappanos vízzel le kell mosni.

Szemmel érintkezve:				Alaposan mossa ki a szemet vízzel, tartós

panaszok esetén forduljon szakorvoshoz.

Lenyeléskor: 		Figyelembe véve a termék aeroszol formáját, nem valószínű lenyelése, illetve a termék toxikus méretű felhalmozódása az emésztőrendszerben.

4.2.      A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Nem ismertek.

  - A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Késleltetett hatások nem ismertek. Amennyiben mérgezési tünetek jelentkeznek, azonnal hívjunk orvost, és mutassuk meg a termék címkéjét, illetve biztonsági adatlapját.

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Tűzveszélyességi besorolás:		F+ Fokozottan tűzveszélyes, propán-bután hajtógázt tartalmaz

5.1.	Oltóanyag:					A helyi körülményeknek és a környezetnek

megfelelő oltóanyagot kell használni.

Tűzoltópor, hab, homok, CO2

Nem alkalmazható oltószer:			Nincs adat

  - Az anyagból vagy a keverékből

származó különleges veszélyek:		Nincs adat

Tűz- és robbanásveszély:			Hő hatására felrobbanhat

  - Tűzoltóknak szóló javaslat:			Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell

viselni. Az érvényes szabványoknak kell megfelelni. A képződött gázokat nem szabad belélegezni. A környezeti levegőtől független légzőkészüléket kell viselni.

A veszélynek kitett tartályokat vízpermettel hűteni kell.

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

  - Személyi óvintézkedések, egyéni

védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:		Megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell. Minden gyújtóforrást el kell távolítani. Kerülni kell a készítménnyel való közvetlen érintkezést, annak bőrre, szembe jutását, véletlen lenyelését. Megfelelő egyéni védőeszközök használata baleset bekövetkezésekor különösen fontos. A keletkező gőzöket nem szabad belélegezni.

A gőzök összegyűlve robbanásveszélyes koncentrációt képezhetnek. A gőzök a mélyedésekben gyűlhetnek össze.

6.2.	Környezetvédelmi óvintézkedések:		Ha az aeroszolos flakon megsérülne: kisebb

kiömlések ronggyal feltörölhetőek,

nagyobb kifolyt mennyiséget homokkal, fűrészporral fel kell itatni és a 13. pontnak megfelelően kell kezelni.

6.3.	A területi elhatárolás és a

szennyezésmentesítés módszerei		A hajtógáz gőzei oxigénnel robbanó elegyet

és anyagai:		képezhetnek, ezért ha az aeroszolos flakon megsérülne, meg kell szüntetni közelében minden gyújtóforrást és a helyiséget jól ki kell szellőztetni. Megfelelő (föld, homok stb.) nedvszívó abszorbenssel kell felitatni.

6.4.	Hivatkozás más szakaszokra:			Az ártalmatlanításra vonatkozó információkat

lásd a 13. szakaszban.

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

  - A biztonságos kezelésre irányuló

óvintézkedések:		Kerülni kell a szembe  jutást, valamint a készítmény permetének belélegzését. Gondoskodni kell a megfelelő szellőzésről.

Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50 0C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni még üres állapotban is tilos. Tilos nyílt lángra vagy bármilyen izzó anyagra permetezni.

Tűz- és robbanásvédelmi előírások: 		Hőtől és tűzforrástól távol tartandó,

használata közben tilos a dohányzás.

Nem szabad nyílt lángra vagy bármilyen más izzó anyagra permetezni.

Az elektrosztatikus feltöltődés megelőzésére intézkedéseket kell tenni.

  - A biztonságos tárolás feltételei,

az esetleges összeférhetetlenséggel

együtt:		A terméket gyermekektől elzárva kell tartani. A készülékben túlnyomás uralkodik, védje közvetlen napfénytől és ne tegye ki 50 0C-nál magasabb hőmérsékletnek. Még használat után se szúrja ki vagy dobja tűzbe. Ne permetezze nyílt lángra vagy forró felületre. A gyúlékony tartalmú aeroszolos tüzek súlyosak és gyorsan terjednek. Ezért az aeroszolok tárolására szolgáló raktárakat legalább félórát tűzálló szerkezettel kell leválasztani és a helyiséget szellőztetni kell.

Tűz- és robbanásvédelmi előírások: 		Tűzforrástól távol tartandó és használata

közben tilos a dohányzás

Együttárolási utasítás: 				Nincs különleges előírás

További raktározási előírás: 		Kerülje az aeroszolok mély helyiségben történő tárolását. FIGYELEM: A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50 °C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! Tilos nyílt lángba vagy izzó anyagra permetezni.

Tilos a dohányzás.

Hűvös helyen kell tárolni.

Gyermekek kezébe nem kerülhet.

  - Meghatározott végfelhasználás

(végfelhasználások):		Háztartási illatosító  - légfrissítő

8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

8.1.	Ellenőrzési paraméterek

A keverék használata közben tilos az evés, ivás és dohányzás. Tartsuk be a kezelési és tárolási előírásokat. Biztosítanunk kell a keverék tulajdonságainak megismerését, a környezet védelmét.

Expozíciós határérték:

A munkahelyen alkalmazandó határértékek adatai: a Magyarországon hatályos határértékeket figyelembe véve:

| Megnevezés | Képlet | CAS-szám | AK-érték mg/m3 | CK-érték mg/m3 | MK-érték mg/m3 | Jellemző tulajdonság/hivatkozás |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n-Bután | CH3(CH2)2CH3 | 106-97-8 | 2350 | 9400 | - |  | IV |
| Izopropil -alkohol | CH3CH(OH)CH3 | 67-63-0 | 500 | 2000 | - | b,i | II.1 |

a) Megengedett átlagos koncentráció: a légszennyező anyagnak a munkahely levegőjében egy műszakra megengedett átlag koncentrációja, amely a dolgozó egészségére általában nem fejt ki káros hatást, jelölése: ÁK

b) Megengedett csúcskoncentráció (rövid ideig megengedhető legnagyobb levegőszennyezettség): a légszennyező anyagnak egy műszakon belül az 1-3. pontokban foglaltak szerint megengedett, az ÁK értéket meghaladó legnagyobb koncentrációja (az ÁK- és CK-értékre vonatkozó követelményeknek egyidejűleg kell teljesülniük), jelölése: CK

  - Az expozíció ellenőrzés:

Általános előírás: 		Kerülni kell a szembe jutást. Megfelelő szellőztetést biztosítani kell.

Légzésvédelem:	Rendeltetésszerű alkalmazásnál nincs speciális követelmény. Csak jól szellőztetett helyen használható.

Bőrvédelem: 		Nincs speciális követelmény. Használat után kezet kell mosni.

Általános higiéniai előírás:		A használati ajánlás és a figyelmeztetések betartása esetén különleges előírást nem igényel.

Környezeti expozíció korlátozása: 		Nincs adat.

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

  - Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

A következő információk a keverék egészére vonatkoznak:

Külső megjelenés:		 		          	túlnyomásos aeroszol

Szín:							színtelen

Szag:							jellegzetes

pH érték (koncentrált)					nem meghatározott

Olvadáspont/fagyáspont (0C):				nem meghatározott

Kezdeti forráspont és forrásponttartomány (0C):		nem meghatározott

Lobbanáspont (0C):					nem meghatározott

Párolgási sebesség:					nem meghatározott

Tűzveszélyesség:					fokozottan tűzveszélyes

(aeroszolos kiszerelés miatt)

Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartomány: 	nem meghatározott

Gőznyomás (20 0C):					nem meghatározott

Gőzsűrűség:						nem meghatározott

Sűrűség 20 0C-on folyadékfázis (g/cm3):		~ 1,0

Oldékonyság vízben:		     			minden arányban elegyedik

Megoszlási hányados: n-oktanol/víz			nem meghatározott

Öngyulladási hőmérséklet:				nem meghatározott

Bomlási hőmérséklet:					nem meghatározott

Viszkozitás:						nem meghatározott

Robbanásveszélyes tulajdonságok:			nem meghatározott

Oxidáló tulajdonság:					nem meghatározott

9.2. 	Egyéb információk:

Nincs megadva.

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1.	Reakciókészség:

Előírás szerinti használat estén nincs.

10.2.	Kémiai stabilitás:

Előírás szerinti használat estén nincs bomlás. Gyújtóforrástól, hőtől távol tartandó!

  - A veszélyes reakciók lehetősége:

Előírás szerinti használat estén nincs bomlás

  - Kerülendő körülmények

Hőhatás, gyújtóláng, szikra, napfény.

  - Nem összeférhető anyagok

Ne keverje más tisztítószerekkel.

  - Veszélyes bomlástermékek

Rendeltetésszerű használat esetén nem keletkezik veszélyes bomlástermék

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK

11.1.	A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ:

Általános megjegyzés: a termékre vonatkozó semmiféle adat nem ismeretes. Nyálkahártyával érintkezve, szembe kerülve irritációt okozhat.

Akut toxicitás:						Információ nem áll rendelkezésre.

Irritáció:			Belélegezve az aeroszol permete/ gőze

irritálja a légzőszerveket.

Maró hatás:						Nem ismert

Szenzibilizáció:						Nem ismert

Ismételt dózisú toxicitás:				Nem ismert

Rákkeltő hatás:						Nem ismert

Mutagenitás:						Nem ismert

Reprodukciót károsító tulajdonság:			Nem ismert

Bőrre jutva:		Kiszáríthatja a kezet, az érzékeny bőrfelület különösen.

Belélegezve:						Helyi irritációt okozhat, szédülés

Szembe jutva:		Helyi irritációt okozhat, vörösödés, enyhe égő érzés. Szemizgató hatású.

Szájon át:	Nem releváns. Belégzés esetén irritálhatja a nyelőcsövet, émelygést, hányingert okozhat.

Az tiszta alapanyagokra vonatkozó toxikológiai információ:

Propán-2-ol:

LD50 (szájon át, patkány): >2000 mg/kg 	(GLP, Helyes Laboratóriumi Gyakorlat:nem, irodalmi érték)

LD50 (bőrön át, nyúl): >2000 mg/kg	(GLP, Helyes Laboratóriumi Gyakorlat:nem, irodalmi érték)

Bőrkorrózió/bőrirritáció: 				nyúl, eredmény: nem irritáló

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: 		nyúl, eredmény: izgató hatású, GLP, Helyes

Laboratóriumi gyakorlat: nem, (irodalmi érték)

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: 	Büchler-teszt tengeri malac, eredmény: nem vált ki érzékenységet

Nátrium-nitrit:

LD50 (szájon át, patkány): 85 mg/kg

Toxicitás emberre:

Mérgező adag: 0,5 – 1,0 g

Halálos adag: 1,0 – 5,0 g

LD0: 3 mg/kg  (emberre, szájon keresztül )

Tünetek akut mérgezésre: Köhögés, torokfájás, bőr és szempirosodás, alhasi fájdalom, száj vagy köröm szederjesség, bőr kékes elszíneződése, hasmenés, szédülés, nehéz légzés és eszméletvesztés, az artériás vérnyomás csökkenése, és a mérgezett személyek súlyos szellemi izgatottságtól szenvedhetnek

Helyi tünetek:

Belélegezve: köhögés, torokfájás

Bőrre kerülve: pirosodás,

Szembe jutva: pirosodás, fájdalom.

Lenyelve: hasi fájdalom, száj vagy köröm szederjesség, bőr kékes elszíneződése, hasmenés, szédülés, nehézlégzés és eszméletvesztés

Propán-bután gáz:

Akut toxicitás: akut inhalációs toxicitás alacsony.

EC50 (patkány, CNS), 10 perc: 280000 ppm 28%(m/m)

LC50 (patkány), 15 perc > 80 %(m/m)

Akut orális és dermális expozíció a fizikai tulajdonságok alapján nem valószínű.

Irritációs hatás: állatkísérletek alapján nem irritáló.

Szenzibiláló hatás: állatkísérleti adatok alapján nem szenzibiláló.

Szubkrónikus toxicitás: NOAEL: inh. (patkány, 21 nap) = 11,8 mg/l

Mutagenecitás: mivel az 1,3-butadién tartalom 0,1 % alatt van, nem mutagén

Karcinogenecitás: mivel az 1,3-butadién tartalom 0,1 % alatt van, nem karcinogén.

Reprodukciós toxicitás: két generációs reprodukciós teszt adatai nem mutattak káros hatást.

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A keverék propán-bután gázt tartalmaz.

  - Toxicitás: 	Termékre nem megállapított

Ökotoxikológiai adatok az alapanyagra vonatkozóan:

Propán-2-ol:

LC50 (halak: Leuciscus idus melanotus): >100 mg/l  (48 óra-irodalmi adat)

EC50 (daphnia és egyéb vízi gerinctelen szervezetre): >100 mg/kg (48 h-irodalmi adat)

EC50 (Scenedesmus subspicatus, 72 h): >100 mg/kg (72 h-irodalmi adat)

Perzisztencia és lebonthatóság: könnyen lebontható: > 70% 10 nap

Bioakkumulációs képesség: nincs adat

A talajban jól oldódik, és alacsony a talajban való adszorpciós képessége.

Az anyag nem perzisztens, nem hajlamos a bioakkumulációra és nem PBT és nem

vPvB.

Nátrium-nitrit:

A terméket tilos élővízbe, közcsatornába, talajvízbe önteni.

A termék nagyon mérgező a vízi szervezetekre.

Propán-bután gáz:

Ökotoxicitás:fizikai tulajdonságai alapján gyorsan elpárolog a vízi környezetből, így akut és krónikushatások gyakorlatilag nem figyelhetők meg.

Mobilitás: /- ismert vagy előre látható eloszlás a környezeti szektorban/: a környezetbe került LPG gyorsan eloszlik az atmoszférában, ahol fotokémiai úton degradálódik.

Felületi feszültség: nincs adat

Adszorpció/deszorpció: nincs adat

Perzisztencia és lebomlási képesség: nem értelmezhető

Bioakkumulációs képesség: logKow: nincs adat, BCF: nincs adat

12.2.	Perzisztencia és lebonthatóság:		Nem meghatározott.

12.3. 	Bioakkumulációs képesség:			Nem meghatározott

12.4.	A talajban való mobilitás:			Nem meghatározott

12.5.	A PBT-és a vPvB-értékelés eredményei:	Nem meghatározott

12.6.	Egyéb káros hatások:				Nem meghatározott

Viselkedés a szennyvízben:		A termékben felhasznált anyagok mennyiségét és minőségét figyelembe véve úgy becsüljük, hogy nem okozhat ökológiai károsodást.

Általános megjegyzés:		A készítmény biológiai lebonthatóságára vonatkozó, illetve konkrét ökotoxikológiai adatok a teljes termékre vonatkoztatva nem állnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

13.1.	Hulladékkezelési módszerek

Tilos a keveréket, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élő vízbe, közcsatornába és talajba juttatni.

Termékkel kapcsolatos javaslat:		A tavakat, vízfolyásokat vagy árkokat nem szabad beszennyezni vegyi anyaggal vagy használt tartállyal. Az ártalmatlanítást a helyi előírások figyelembevételével kell végezni.

Hulladék kulcs (EWC-kód): 		16 05 04* - Nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok (ideértve a halonokat is)

Kiürült csomagolóanyag:		Az előírásokat be kell tartani. A teljesen kiürült palackot tilos felszúrni, összevágni.

Az ártalmatlanítást a helyi előírások figyelembevételével kell végezni.

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A szállítási előírások

14.1.	UN-szám:				UN 1950

14.2.	Az ENSZ szerinti megfelelő

szállítási megnevezés: 		aeroszol, tűzveszélyes, 2.1

14.3.	Szállítási veszélyességi osztály(ok):	Szárazföldön: ADR/RID 2.

14.4.	Csomagolási csoport:	nincs adat

14.5.	Környezeti veszélyek: nincs adat

14.6.	A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: nincs adat

14.7.	A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás: nincs adat

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

15.1.	Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Figyelembevett magyar jogszabályok:

- 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

- 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, ill. tevékenységek részletes szabályairól

- 648/2004/EK rendelet a mosó- és tisztítószerekről

- 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

- 1/2010 (I.8.) NFGM rendelet az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről

- 1907/2006/EK rendelet REACH

- 453/2010 EU rendelet (2010.05.20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról

- 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról

- 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

- 16/2001.(VII. 18.) KÖM rendelet a hulladékok jegyzékéről

- 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről

- 1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról

15.2. Kémiai biztonsági értékelés: A termékre biztonsági értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

A biztonsági adatlap 3. pontjában hivatkozott R-és H-mondatok teljes szövege:

R8	Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat

R11      Tűzveszélyes

R12      Fokozottan tűzveszélyes

R25      Lenyelve mérgező

R36      Szemizgató hatású

R50      Nagyon mérgező a vízi szervezetekre

R67      A gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak

H220	Rendkívül tűzveszélyes gáz

H225	Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz

H280	Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz, hő hatására robbanhat

H272	Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású

H301	Lenyelve mérgező

H319	Súlyos szemirritációt okoz

H336	Álmosságot vagy szédülést okozhat

H340	Genetikai károsodást okozhat

H350	Rákot okozhat

H400	Nagyon mérgező a vízi élővilágra

Egyéb:

Az adatlap információi a mai ismereteinken alapulnak, és a termék szállítási állapotára vonatkoznak. Ezek az előírások a biztonságra vonatkoznak, és nem jelentik a termék bizonyos tulajdonságainak garantálását.

Változat 2.0: gyártó és forgalmazó cég nevének pontosítása

Változat 3.0: 453/2010 EU rendelet szerinti módosítás

Változat 4.0: felülvizsgálat, címkemódosítás