1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

| Termékazonosító |  |
| --- | --- |
| Kereskedelmi név: | TUB O FLO COLD |
| Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása | Nincs lényeges azonosított felhasználás – anyagok keveréke |
| Az anyag/készítmény alkalmazása | Lefolyó tisztító |
| A biztonsági adatlap szállítójának adatai | GR SARANTIS SA 26 Amaroussiou – Halandriou St. 151 25 Athén, Görögország Tel: +30 2106173000 Fax: +30 2106173007 E-mail: info@sarantis.gr |
| Sürgősségi telefonszám: | Athéni Mérgezési Központ, Görögország Telefon: +30 2107793777 |

2. A VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

| Az anyag vagy keverék osztályozása |  |
| --- | --- |
| A 67/548/EGK, illetve az 1999/45/EK rendelet szerinti besorolás | C; Maró hatású R35: Súlyos égési sérülést okoz |
|  | Xn; Ártalmas R22: Lenyelve ártalmas. |
|  | O; Oxidáló hatású R8: Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat. |
| Az emberi egészséget és a környezetet közvetlenül érintő veszélyekre vonatkozó információ: | A terméket „Az EU készítményeire vonatkozó általános osztályozási irányelv” legfrissebb érvényes változatában foglalt számítási eljárás miatt címkézni kell. |
| Osztályozási rendszer: | Az osztályozás az EU listák legfrissebb kiadása szerinti, kibővítve a társaságra vonatkozó és a szakirodalmi adatokkal. |
| Címkézési elemek |  |
| Az EU irányelvek szerinti címkézés: | A termék besorolása és jelölése az EU irányelveknek/a veszélyes anyagokról szóló rendeletnek megfelelően történt. (Folytatás a 2. oldalon) GB |

| Kereskedelmi név: | TUB O FLO COLD |
| --- | --- |

(az 1. oldal folytatása)

| Termék betűkódja és veszélyességi jelölése: | C Maró hatású; O Oxidáló hatású |
| --- | --- |
| A címkézés veszély-meghatározó komponensei: | nátrium-nitrát nátrium-hidroxid |
| Kockázatra utaló mondatok: | 8 Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat 22 Lenyelve ártalmas 35 Súlyos égési sérülést okoz |
| Biztonságos használatra utaló mondatok: | 1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó 13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni 28 Ha az anyag bőrre kerül vízzel bőven azonnal le kell mosni 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem/arcvédőt kell viselni 45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. (Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.) |
| Osztályozási rendszer: | Nem vonatkozik. |
| Egyéb veszélyek |  |
| Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) vagy a nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagokra vonatkozó kritériumoknak való megfelelés | PBT: Nem vonatkozik. vPvB: Nem vonatkozik. |

3. ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

| Vegyszer jellemzője: | Keverékek |
| --- | --- |
| Leírás: | Keverék: az alábbi összetevőkből áll. (Folytatás a 3. oldalon) GB |

Összetevők:

| Kereskedelmi név: | TUB O FLO COLD |
| --- | --- |

(a 2. oldal folytatása)

| CAS-szám: 7631-99-4 EINECS-szám: 231-554-3 | nátrium-nitrát Xn R22 Xi R36 O R8 | 50-80% |
| --- | --- | --- |
|  | Oxidáló szilárd.a. 2, H272 Szemirritáció 2, H319 |  |
| CAS-szám: 1310-73-2 EINECS-szám: 215-185-5 Katalógusszám: 011-002-00-6 | nátrium-hidroxid C R35 | 25-50% |
|  | Bőrirritáció 1A, H314 |  |
| CAS-szám: 7429-90-5 EINECS-szám: 231-072-3 Katalógusszám: 013-002-00-1 | alumíniumpor, stabilizált F R11-15 | 2,5-5% |
|  | Öngyull.szil.a. 1, H250; vízzel ér. 2, H261 |  |

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

| Az elsősegély nyújtási intézkedések ismertetése |  |
| --- | --- |
| Általános információk: | A termék által szennyezett ruházatot azonnal távolítsa el. Az érintett személyt vigye azonnal ki a friss levegőre. Azonnal forduljon orvoshoz. |
| Belégzés után: | Biztosítson friss levegőt, és mindenképp hívjon orvost. Amennyiben a sérült eszméletlen, helyezze stabil oldalfekvéses pozícióba a szállításhoz. |
| Bőrrel való érintkezést követően: | Azonnal mossa le vízzel és szappannal, majd alaposan öblítse le. |
| Szembe jutás: | Bő vízzel hosszú ideig öblítse a szemet. Ezután konzultáljon egy orvossal. |
| Lenyelés után: | A sérült száját vízzel ki kell öblíteni. Biztonsági okokból konzultájon egy orvossal. |
| Információ az orvos részére: |  |
| Legfontosabb akut, illetve késleltetett tünetek és hatások | További lényeges információ nem áll rendelkezésre. |
| A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése | További lényeges információ nem áll rendelkezésre. |

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

| Tűzoltó készülék: |  |
| --- | --- |
| Alkalmas oltóanyagok: | Szén-dioxid, homok, oltópor, víz |
| Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek | Melegítés során vagy tűz esetén mérgező gázok keletkeznek. (Folytatás a 4. oldalon) GB |

| Kereskedelmi név: | TUB O FLO COLD |
| --- | --- |

(a 3. oldal folytatása)

| Tűzoltóknak szóló javaslat |  |
| --- | --- |
| Védőfelszerelés: | Légzésvédő készülék a szájra, illetve védőruházat viselése. |

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

| Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások | Légzésvédő készülék felhelyezése. Viseljen védőfelszerelést. A nem védett személyeket tartsa távol. Viseljen védőruházatot. |
| --- | --- |
| Környezetvédelmi óvintézkedések: | Biztosítson megfelelő szellőzést/légelszívást a munkahelyen. |
| A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei és anyagai | Folyadék megkötésére alkalmas anyagot használjon a felitatáshoz (homok, diatomit, savmegkötő, univerzális megkötő anyagok, fűrészpor). Használjon semlegesítőszert. A szennyezet anyagok, illetve hulladék eltávolítását a 13. pontban foglaltaknak megfelelően kell végezni. Gondoskodjon megfelelő szellőztetés biztosításáról. A helyreállításról, illetve eltávolításról arra alkalmas gyűjtőedény segítségével kell gondoskodni. |
| Hivatkozás más szakaszokra: | A biztonságos kezelésre vonatkozó információk tekintetében ld. a 7. bekezdést. A személyi védőfelszerelésre vonatkozó információk tekintetében ld. a 8. bekezdést. Az eltávolításra vonatkozó információk tekintetében ld. a 13. bekezdést. |

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

| Kezelés: |  |
| --- | --- |
| A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések | A gyűjtőedényt óvatosan nyissa ki és kezelje. |
| Tűz-, illetve robbanásvédelemmel kapcsolatos információ: | Tartson készenlétben légzésvédő készüléket. |
| A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt |  |
| Tárolás: |  |
| Tároló helyiségekre és gyűjtőedényekre vonatkozó követelmények: | A terméket hűvös és jól szellőző helyen kell tárolni. |
| Egy közös tároló létesítményben történő tárolásra vonatkozó információ: | Gyúlékony anyagoktól távol kell tárolni. |
| Tárolási feltételekre vonatkozó további információ: | A tárolóedényt szorosan lezárva kell tartani. A terméket hűvös, száraz körülmények között, jól záródó gyűjtőedényben tárolja. Védje a terméket a hőtől és a közvetlen napsugárzástól. A gyűjtőedényt jól szellőző helyen tárolja. A terméket tartsa elzárva, és ahhoz kizárólag a műszaki szakértő személyzet vagy azok asszisztensei férhessenek hozzá. A terméket tartsa elzárva, gyermekek számára nem hozzáférhető módon. (Folytatás az 5. oldalon) GB |

| Kereskedelmi név: | TUB O FLO COLD |
| --- | --- |

(a 4. oldal folytatása)

| Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): | További lényeges információ nem áll rendelkezésre. |
| --- | --- |

8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

| A technikai létesítmények kialakítására vonatkozó további információk: | Nincsen további adat; ld. 7. pont. |  |
| --- | --- | --- |
| Ellenőrzési paraméterek |  |  |
| A munkahelyen ellenőrzést igénylő határértékekkel rendelkező összetevők: |  |  |
| 1310-73-2 nátrium-hidroxid | WEL | Rövid távú érték: 2 mg/m3 |
| További információ | A készítéskor érvényes jegyzékek szolgáltak alapul. |  |

| Az expozíció ellenőrzése |  |  |
| --- | --- | --- |
| Személyi védőfelszerelés: |  |  |
| Általános védelmi és higiéniai intézkedések: | Élelmiszerektől, italoktól és eleségtől távol tartandó. A termék által szennyezett ruházatot azonnal távolítsa el. Szünetek előtt, illetve a munka végeztével mosson kezet. |  |
| Légzésvédelem: |  | Rövid idejű expozíció vagy alacsony szintű szennyezés esetén használjon légzésszűrő eszközt. Intenzív, vagy hosszabb idejű expozíció esetén használjon önálló légzésvédő szűrőeszközt. Használjon megfelelő légzésvédő készüléket elégtelen szellőzés esetén. |
| Kézvédelem: |  | Védőkesztyű A kesztyű anyagának át nem eresztőnek, illetve a termékkel/anyaggal/készítménnyel szemben ellenállónak kell lennie. Mivel ezzel kapcsolatosan tesztelést nem végeztek, nem tudunk javaslattal szolgálni a termék/készítmény/kémiai keverék esetében alkalmazandó kesztyű anyaga tekintetében. A kesztyű anyagának megválasztásánál figyelembe kell venni a penetrációs időtartamot, a diffúziósebességet és a degradációt. |
| Kesztyű anyaga | A megfelelő kesztyű kiválasztása nem csupán az anyagtól függ, hanem egyéb minőségi jellemzőktől is, és az gyártók szerint eltérő lehet. (Folytatás a 6. oldalon) GB |  |

| Kereskedelmi név: | TUB O FLO COLD |
| --- | --- |

(az 5. oldal folytatása)

| A kesztyű anyagára vonatkozó penetrációs időtartam | A pontos átitatási időtartamot a védőkesztyű gyártójának kell meghatároznia, és az ezzel kapcsolatos előírást be kell tartani. Az EN 374 III. fejezete szerint meghatározott átitatási időtartamokat nem gyakorlati körülmények között mérik. Ezért az átitatási idő 50%-ának megfelelő maximális viselési időtartam javasolt. |  |
| --- | --- | --- |
| A fokozott sérülési kockázattal nem járó munkaterületeken (pl. laboratórium) történő permanens érintkezés esetén a következő anyagból készült kesztyű megfelelő: | PVC kesztyű |  |
| Szemvédelem: |  | Védőszemüveg |
| Testvédelem: |  | Védő munkaruházat |

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

| Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ |  |
| --- | --- |
| Általános információ |  |
| Külső jellemzők: |  |
| Megjelenés: | granulátum |
| Szín: | fehér-sárgás színű |
| Szag: | jellegzetes |
| Szagküszöb érték: | nincs meghatározva |
| pH érték 20°C-on: | 12-13 |
| Állapotváltozás |  |
| Olvadáspont/tartomány: | nem vonatkozik |
| Forráspont/forrási hőmérséklettartomány: | nem vonatkozik |
| Lobbanáspont: | nem vonatkozik |
| Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot): | nem vonatkozik |
| Gyulladáspont: |  |
| Bomláshőmérséklet: | nincs meghatározva (Folytatás a 7. oldalon) GB |

| Kereskedelmi név: | TUB O FLO COLD |
| --- | --- |

(a 6. oldal folytatása)

| Öngyulladás: | A termék nem öngyulladó. |
| --- | --- |
| Robbanásveszély: | nincs meghatározva |
| Robbanási tartományok: alsó: felső: | nincs meghatározva nincs meghatározva |
| Gőznyomás: | nincs meghatározva |
| Sűrűség 20°C-on: Relatív sűrűség: Gőzsűrűség: Párolgási sebesség: | 2,22779 g/m3 nincs meghatározva nincs meghatározva nincs meghatározva |
| Vízben való oldhatóság/vízzel való elegyíthetőség: | Könnyen oldódik. |
| Megoszlási hányados: (n-oktanol/víz): | Nincs meghatározva. |
| Viszkozitás: Dinamikus: Kinematikus: | Nincs meghatározva. Nincs meghatározva. |

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

| Reakciókészség |  |
| --- | --- |
| Kémiai stabilitás |  |
| Hőbomlás/kerülendő körülmények: | A hőbomlás elkerülése érdekében ne hevítse túl a terméket. Környezeti hőmérsékleten stabil. |
| Veszélyes reakciók lehetősége: | Veszélyes reakciók nem ismertek. |
| Kerülendő körülmények: | További lényeges információ nem áll rendelkezésre. |
| Nem összeférhető anyagok: | További lényeges információ nem áll rendelkezésre. |
| Veszélyes bomlástermékek: | Veszélyes bomlástermékek nem ismertek. GB (Folytatás a 8. oldalon) |

| Kereskedelmi név: | TUB O FLO COLD |
| --- | --- |

(a 7. oldal folytatása)

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

| A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Akut toxicitás: |  |  |  |
| A besorolás szempontjából lényeges LD/LC50 értékek: |  |  |  |
| 7631-99-4 nátrium-nitrát | Orális | LD50 | 3236 mg/kg (rat) |
| 1310-73-2 nátrium-hidroxid | Orális | LD50 | 2000 mg/kg (rat) |
| Elsődleges irritációs hatás: |  |  |  |
| Bőrkontaktus: | Erős maró hatás a bőrön és a nyálkahártyán. |  |  |
| Szemkontaktus: | Erős maró hatás. |  |  |
| Szenzibilizáció: | Seznzibilizáló hatás nem ismert. |  |  |
| További toxikológiai információk: | Maró hatás A termék lenyelése erős maró hatással jár a szájban és a torokban, illetve fennáll a nyelőcső és a gyomor perforációjának veszélye. |  |  |

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

| Toxicitás |  |
| --- | --- |
| Vízi toxicitás: | További lényeges információ nem áll rendelkezésre. |
| Perzisztencia és lebonthatóság | További lényeges információ nem áll rendelkezésre. |
| Viselkedés környezeti rendszerekben: |  |
| Bioakkumulációs képesség | További lényeges információ nem áll rendelkezésre. |
| A talajban való mobilitás | További lényeges információ nem áll rendelkezésre. |
| A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei |  |
| PBT: | Nem vonatkozik. |
| vPvB: | Nem vonatkozik. |
| Egyéb káros hatások | További lényeges információ nem áll rendelkezésre. |

GB

(Folytatás a 9. oldalon)

| Kereskedelmi név: | TUB O FLO COLD |
| --- | --- |

(a 8. oldal folytatása)

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

| Hulladékkezelési módszerek |  |  |
| --- | --- | --- |
| Javaslat |  | Az eltávolítást a Nemzeti Jogszabályokban foglaltak szerint kell végezni. |
|  |  | A termék ne kerüljön a szennyvízelvezető rendszerbe. |
|  | Az újrafelhasználás vonatkozásában vegye fel a kapcsolatot a gyártóval. |  |
| Tisztítatlan csomagolás: |  |  |
| Javaslat: | Az eltávolítást a hivatalos szabályozásnak megfelelő módon kell végezni. A csomagolás tisztítást követően újra felhasználható, illetve hasznosítható. |  |
| Javasolt tisztítószerek: | Nem szükségesek. |  |

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

| Hulladékkezelési módszerek |  |  |
| --- | --- | --- |
| Közúti szállítás ADR/RID (határokon átnyúló) |  |  |
| ADR/RID osztály: | 8 Maró hatású anyagok. |  |
| UN-szám: | 3084 |  |
| Csomagolási csoport: | II |  |
| Veszélyt jelző címke: | 8+5,1 |  |
| Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: | 3084 MARÓ, SZILÁRD, OXIDÁLÓ, M.N.N. |  |
| Tengeri szállítás IMDG: |  |  |
| IMDG osztály: | 8 |  |
| UN-szám: | 3084 |  |
| Címke: | 8+5,1 |  |
| Csomagolási csoport: | II |  |
| EMS-szám: | F-A,S-Q (Folytatás a 10. oldalon) GB |  |

| Kereskedelmi név: | TUB O FLO COLD |
| --- | --- |

(a 9. oldal folytatása)

| Megfelelő szállítási megnevezés: | MARÓ, SZILÁRD, OXIDÁLÓ, M.N.N. |  |
| --- | --- | --- |
| Szállítás repülőgépen ICAO-TI és IATA-DGR: |  |  |
| ICAO/IATA osztály: | 8 |  |
| UN/ID szám: | 3084 |  |
| Címke: | 8+5,1 |  |
| Csomagolási csoport: | II |  |
| Megfelelő szállítási megnevezés: | MARÓ, SZILÁRD, OXIDÁLÓ, M.N.N. |  |
| A felhasználót érintő különleges óvintézkedések | Figyelmeztetés: Maró hatású anyagok. |  |
| A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás | Nem vonatkozik. |  |

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

| Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok |  |
| --- | --- |
| Az EU irányelvek szerinti címkézés: | A termék besorolása és jelölése az EU irányelveknek/a veszélyes anyagokról szóló rendeletnek megfelelően történt. |

| Termék betűkódja és veszélyességi jelölése: | C Maró hatású; O Oxidáló hatású |
| --- | --- |
| A címkézés veszély-meghatározó komponensei: | nátrium-nitrát nátrium-hidroxid |
| Kockázatra utaló mondatok: | 8 Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat 22 Lenyelve ártalmas 35 Súlyos égési sérülést okoz |
| Biztonságos használatra utaló mondatok: | 1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó 13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni 28 Ha az anyag bőrre kerül vízzel bőven azonnal le kell mosni 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem/arcvédőt kell viselni 45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. (Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.) |
| Kémiai biztonsági értékelés: | Kémiai biztonsági értékelést nem végeztek. (Folytatás a 11. oldalon) GB |

| Kereskedelmi név: | TUB O FLO COLD |
| --- | --- |
|  | (a 10. oldal folytatása) |

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Az információk a jelenlegi ismereteinket tükrözik. Ez azonban nem jelent garanciát bármely specifikus terméktulajdonság vonatkozásában, és nem keletkeztet jogilag érvényes szerződéses viszonyt.

| Lényeges mondatok | H250 Levegővel érintkezve önmagától meggyullad. H261 Vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat fejleszt. H272 Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H319 Súlyos szemirritációt okoz. |
| --- | --- |
|  | R11 Tűzveszélyes. R15 Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes gázok képződnek. R22 Lenyelve ártalmas. R35 Súlyos égési sérülést okoz. |
|  | R36 Szemizgató hatású. |
|  | R8 Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat. |
| Az MSDS-t (Biztonsági adatlap) kibocsátó szerv: | SustChem Engineering LTD 144, 3rd Septemvriou, 11251 Athén, Görögország Tel: +30 210 8252510 Fax: +30 210 8252575 E-mail: info@suschem.gr |
|  | Web oldal: www.suschem.gr |
| Kapcsolat: | GR SARANTIS S.A. GB |