# Készítmény neve:

## Cillit vízkő- és rozsdaoldó folyadék

## Kereskedelmi név:		Cillit vízkő- és rozsdaoldó folyadék

Azonosítási szám:         D0069771 / 0098140

A készítmény felhasználása: 	Vízkő- és rozsdaoldó

Társaság/vállalat azonosítása:

Gyártó cég neve, címe:		Reckitt Benckiser S.A.

05-100 Nowy Dwor Mazowiecki Telefon: +48 22 775 20

Forgalmazó cég neve, címe:	Reckitt Benckiser Kft.

1036 Budapest, Lajos u. 48-66. Tel.: 1 2508399, Fax 1 2508398

Felelős személy neve, címe:	Kovács Ágnes

1036 Budapest, Lajos u. 48-66. Tel.: 1 2508399, Fax 1 2508398

Sürgősségi telefon:		Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

Telefon:  06 80 201 199.

# 2. Veszélyesség szerinti besorolás:

Xi Irritatív	        Xi

Irritatív

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:

R 38	 	Bőrizgató hatású

R 41		Súlyos szemkárosodást okozhat

Szembe jutva: 			Súlyos szemkárosodást okozhat

Bőrrel érintkezve:		Irritálja a bőrt

Belélegezve: 	Szándékos, nagy mennyiség belélegzése légúti irritációt okozhat.

Lenyelés esetén: 		Égési sérülést okozhat

Tűzveszélyesség:		Nem tűzveszélyes

Környezeti veszély:		adat nem áll rendelkezésre

Veszélyes reakció:	adat nem áll rendelkezésre.

# Összetétel:

Ismert összetevők jellege:  foszforsav, szulfamidsav, amfoter felületaktív anyag, illatanyag

Veszélyes anyagok:

Összetevő			  CAS-szám	EINECS-szám	Veszélyjel		% termékben

Szulfamidsav 			  5329-14-6	226-218-8	Xi. N: R36/38, R52/53	   5 -10 %

## Foszforsav 			  7664-38-2	231-633-2	C; R34			   1 - 5 %

Alkil-C12-18-dimetil-amin-N-oxid	  68955-55-5	273-281-2 	Xi, N; R38, R41,R50  	   <2.5 %

(Más) veszélyes összetevők jelenlétét a gyártó nem jelzi. A komponensek valószínűleg nem tekinthetők a hatályos jogszabályok szerinti veszélyes anyagnak, vagy koncentrációjuk a készítményben nem éri el azt a mértéket, amely fölött az osztályba sorolásnál és a veszélyjelzés megállapításánál jelenlétüket figyelembe kell venni.

4.Elsõsegélynyújtás:

A beteget azonnal távolítsuk el a veszélyes expozíciót okozó környezetből.

Az elszennyeződött ruházatot és lábbelit azonnal le kell cserélni és újbóli használat előtt meg kell tisztítani. Öntudatlan, vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni vagy ilyen esetben hányást kiváltani nem szabad! Amennyiben mérgezési tünetek jelentkeznek vagy mérgezés gyanúja merül fel, azonnal hívjunk orvost és mutassuk meg a címkét vagy ezt a biztonsági adatlapot. Célszerű felvenni a kapcsolatot az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálattal (telefon:  06-80-201-199).

Szembe jutás esetén:	Öblítsük a szemet bő folyóvízzel a szemgolyó állandó mozgatása közben. A szemhéjszéleket tartsuk széthúzva, távolítsuk el a kontaktlencsét (ha van) és folytassuk az öblítést legalább 15 percig. Haladéktalanul szemész szakorvoshoz kell fordulni.

Bőrre jutást követően: 	Az elszennyeződött ruházat eltávolítása után az érintett bőrfelületet mossuk le alaposan bő vízzel. Ha irritáció alakul ki, illetve nem múlik el, szakorvoshoz kell fordulni.

Belégzést követően: 	Baleset esetén (permetének, füstjének belégzésekor) friss levegőn helyezzük nyugalomba a beteget, lazítsuk meg szoros ruházatát, óvjuk a lehűléstől. Nehéz légzés esetén orvoshoz kell fordulni

Véletlen lenyeléskor: 	A sérült száját azonnal öblítsük ki bő vízzel és itassunk vele nagy mennyiségű vizet. Rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni.

Ajánlás orvosoknak:	Tüneti kezelést kell alkalmazni.

Általános információ: 	Baleset, sérülés esetén a készítmény Biztonsági Adatlapját az orvosnak meg kell mutatni. A készítmény foszforsavat és szulfamidsavat tartalmaz.

# 5. Tűzveszélyesség:

A készítmény nem gyúlékony.

Lobbanáspont:				100 °C

Oltóanyagok: 					Száraz oltószer, oltóhab, széndioxid és víz.

Elkerülendő oltóanyagok: 			adat nem áll rendelkezésre

Veszélyes égéstermékek, hőbomlás: 	Tűz esetén a termékből felszabadulhatnak szervetlen gőzök, kén oxidjai, foszfor oxidjai ( P2O5) és más oxidok.

Különleges tűzoltási eljárás: 	Nem szükséges.

Védőfelszerelés tűzoltók részére: 	A környezettől függetlenített túlnyomásos sűrített levegős légzőkészülék, illetve az előírásoknak megfelelő teljes védőöltözet (tömören záródó, a vegyi anyagoknak ellenálló védőöltözet) és védőfelszerelés (sisak nyakvédővel, védőlábbeli, védőkesztyű) szükséges, amely megakadályozza a termék érintkezését bőrrel, a szembe jutást, valamint az égés során keletkező veszélyes gázok és a füst belégzését.

Általános információ: 	A készítmény nem gyúlékony. Tűz esetén megfelelő oltóanyag használata ajánlott. Füstjét és gőzét porlasztásos oltással le kell csapni. Tárolótartályát vizes permetezéssel kell hűteni.

6. Óvintézkedések baleset esetén:

Személyekre vonatkozó óvintézkedések: 	Lásd a 7. és 8. pont alatt. Megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell. Megfelelő egyéni védőeszközök (savnak ellenálló védőkesztyű és védőszemüveg stb.) használata baleset bekövetkezésekor különösen fontos. Kerülni kell a készítmény kiömlését, bőrre és szembe jutását, permetének belégzését

Környezetvédelem: 	A képződő hulladékot a hatályos környezetvédelmi előírások szerint kell kezelni. A készítmény és a belőle származó hulladék élővízbe, vízfolyásba, talajba, közcsatornába jutását meg kell akadályozni. Maradék anyagokat nem szabad a szeméttárolóba önteni, hanem abszorbens anyaggal fel kell itatni. A baleset után az illetékes hatóságokat értesíteni kell.

Szabadba jutás esetén: 	A szabadba jutott kis mennyiségű (kiömlött, kifröccsent) készítményt moppal vagy abszorbens anyaggal (pl.: homok, föld) kell felitatni és az kommunális hulladékként kell kezelni. A kiömlött készítmény maradékait vízzel fel kell tisztítani. Nagy mennyiség kiömlésekor abszorbens anyaggal fel kell itatni és az összegyűjtött hulladékot eltávolításig/ártalmatlanításig megfelelő, címkével ellátott hulladékgyüjtő tartályba helyezve kell tárolni és a 13. pontban leírtak szerint kell kezelni. A kiömlött készítmény maradékait vízzel fel kell tisztítani.

7. Kezelés és tárolás:

Kezelés

Általános kezelési feltételek :	Szem és bőr irritációt okoz. Kerülni kell a készítménnyel való közvetlen érintkezést, annak bőrre, ruházatra és szembe jutását. Szem- és arcvédő használata ajánlott. Használat és kiürülés után szorosan zárjuk le. Hígításkor először adjunk hozzá vizet és utána rázzuk fel. Csak jól szellőztetett helyen használjuk. Ne keverjük fehérítőszerekkel és más háztartási tisztítószerekkel. Kezelésekor be kell tartani az általános munkabiztonsági és higiénés előírásokat, valamint a címke feliraton lévő utasításokat.

Óvintézkedés tűz vagy

robbanás esetén: 				Nincs

Tárolás

Általános tárolási feltételek:	A készítmény csak eredeti, fel iratozott csomagoló anyagában zárva, jól szellőzött, száraz és hűvös helyen, tárolható. A tároló helyiség padlóburkolata saválló legyen. Tárolás során vigyázni kell arra, hogy a flakon ne boruljon ki és más vegyi anyaggal ne lehessen összetéveszteni, valamint más anyagokat ne szennyezhessen össze.

Elkülönítetten tárolandó: 			Tartsa távol lúgoktól.

Csomagolási osztályozás:	8 (German VCI)

# 8.  Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

Műszaki intézkedések 	A munkahely közelében kézmosási/tisztálkodási lehetőséget kell biztosítani. Csak jól szellőztetett helyen használható. Általános munkahelyi munkabiztonsági és higiénés előírásokat be kell tartani.

Munkahelyi levegőben megengedett

expoziciós határérték: 	A készítmény a munkahelyi légtérben megengedhető határértékkel a 25/2000. (IX. 30.) EüM.-SZCSM együttes rendelete szerint nem szabályozottak. Az ismert összetevők közül a munkahelyi levegőben megengedett határkoncentrációk foszforsavra:  AK : 1 mg/m3

CK :  2 mg/m3

Személyi védelem: 	Kerülni kell a készítménnyel való közvetlen érintkezést, annak bőrre, szembe jutását, véletlen lenyelését és permetének belégzését. A készítménnyel elszennyeződött, átitatódott ruházatot azonnal le kell venni. Használata alatt enni, inni és dohányozni tilos. Csak jól szellőztethető helyen használandó

Személyi védőfelszerelések

Légzésvédelem:	Rendeltetésszerű használata esetén nem szükséges.  Csak jól szellőztetett helyen használható. Kármentők számára környezettől függetlenített túlnyomásos sűrített levegős légzőkészülék használata ajánlott, hogy elkerüljék a készítmény permetének/gőzének  belélegzését.

Szemvédelem:	Szem irritációt okoz, ezért kerüljük a szembejutást. Megfelelően záródó védőszemüveg vagy védőmaszk viselése ajánlott. Kármentők részére védőmaszk viselése ajánlott.

Kézvédelem:	Bőr irritációt okoz, ezért kerüljük a bőrrel való érintkezést. Megfelelő, savnak ellenálló (gumi, PVC vagy más műanyag) védőkesztyű használata szükséges. Kármentők részére át nem eresztő védőkesztyű viselése ajánlott.

Testvédelem:	Hosszantartó használat esetén könnyűsúlyú védőruházat viselése ajánlott.

További információ: 	A fenti előírások átlagosnak tekinthető körülmények közötti, szakszerű munkavégzésre, illetve rendeltetésszerű felhasználási feltételekre vonatkoznak. Amennyiben ettől eltérő viszonyok vagy rendkívüli körülmények között történik a munkavégzés, a további szükséges teendőkről és az egyéni védőeszközökkel kapcsolatban szakértő bevonásával ajánlott dönteni.

# 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Megjelenése :				tiszta

Állaga:				folyadék

Szaga: 				illatosított

Színe:				kék

pH érték, hígítatlan: 				1,0 – 2,0

Forráspont (ºC): 				adat nem áll rendelkezésre

Olvadás pont (ºC): 				nem alkalmazható
Lobbanáspont (ºC,c.c.): 				>100

Gyúlékonyság (EEC A10/A13): 		nem alkalmazható

Gyulladási hőmérséklet (ºC): 				nem alkalmazható

Öngyulladás (EEC A16): 				nem alkalmazható

Oxidálóképesség: 				adat nem áll rendelkezésre

Robbanásveszélyes tulajdonságok: 		nem alkalmazható

Robbanási határérték (Vol.%): 		nem alkalmazható

Gőznyomás: 				adat nem áll rendelkezésre

Sűrűség (g/ml 25 C): 				1,055-1,075

Oldékonyság vízben: 				100%

Megoszlási hányados, n-oktanol/víz: 		adat nem áll rendelkezésre

Viszkozitás: 				adat nem áll rendelkezésre

Oldószer elválasztási teszt: 				nem alkalmazható

Oldószer tartalom (ml%): 				nem alkalmazható

Hőbomlás (ºC): 				adat nem áll rendelkezésre

Gőzsűrűség (levegő=1): 				adat nem áll rendelkezésre

Párolgási szám: 				adat nem áll rendelkezésre

Belső nyomás:				nem alkalmazható

10. Stabilitás és reakciókészség:

Stabilitás: 	Normál hőmérsékleti (hűvös és száraz)- és nyomásviszonyok között kezelve, rendeltetésszerűen felhasználva és előírásszerűen, zárt tartályban tárolva stabil termék.

Elkerülendő körülmények:  			Magas hőmérséklettől és nedvességtől távol tartandó.

Elkerülendő anyagok: 			Erős lúgok

Veszélyes bomlástermékek: 			Szén oxidjai és más szerves oxidok.

Veszélyes polimerizáció:			Nem ismert

11. Toxikológiai adat

Toxikológiai tesztek

Akut  toxicitás orális, patkányon LD50 (mg/kg): 	>2000

Inhalációs, patkányon LC50 (mg/l/4h): 		adat nem áll rendelkezésre

Bőr, patkányon LC50 (mg/kg): 			>2000

Irritáció (bőrön ): 				irritálja a bőrt

Irritáció (szemen ): 				súlyos szemkárosodást okozhat

Szenzibilizálás: 					nincs nyilvántartva szenzibilizálóként

Krónikus toxicitás	:			adat nem áll rendelkezésre

Speciális hatások

Karcinogén hatás:				nincs nyilvántartva karcinogénként

Mutagén hatás:					adat nem áll rendelkezésre

Reproduktív toxicitás:				adat nem áll rendelkezésre

Teratogén hatás:				adat nem áll rendelkezésre

Narkotikus hatás:				adat nem áll rendelkezésre

Egyéb hatások

Mérgező hatás szájon keresztül: 		Égési sérülést okozhat.

Mérgező hatás szembe jutva:		Szemkárosodást okozhat

Mérgező hatás bőrrel érintkezve:	Bőr irritációt okozhat

Mérgező hatás belélegezve: 	Gőze/permete szándékosan nagy koncentrációban belélegezve légúti irritációt okozhat.

Egyéb információk

A készítmény nem volt toxikológiailag tesztelve, a megadott információk hasonló tulajdonságú termékek toxikológiai tesztjein alapulnak.

12. Ökotoxicitás

A készítmény nincsen osztályozva környezetet veszélyeztető anyagként.

Ökotoxicitás

Víztoxicitás: 	A készítmény savas jellege miatt veszélyes az élővizek vízi szervezeteire az élővizek pH-jának megváltoztatása miatt.

Viselkedése szennyvíztisztító telepen: 		adat nem áll rendelkezésre

Elimináció (perzisztencia és lebomlási képesség):	adat nem áll rendelkezésre

COD-érték, mg/g: 					adat nem áll rendelkezésre

BOD5-érték, mg/g: 					adat nem áll rendelkezésre

AOX- érték: 						adat nem áll rendelkezésre

Szignifikáns komponens: 				adat nem áll rendelkezésre

Egyéb információ

Ózon bontó hatás:					adat nem áll rendelkezésre

Globális felmelegedési potenciál:			adat nem áll rendelkezésre

További ökológiai információ:	A készítmény felületaktív anyagai a 648/2004-es Mosószer Rendeletnek megfelelően biológiailag lebomlanak.

A készítményt, fel nem használt maradékait, göngyölegeit élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad.

# 13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás:

Az alábbiak a gyártott termékre vonatkoznak. Feldolgozás, felhasználás vagy elszennyeződés a megadott információkat érvénytelenítheti, pontatlanná vagy hiányossá teheti. A képződő hulladék szakszerű kezeléséért és a hatályos jogszabályi előírások betartásáért a hulladék tulajdonosa a felelős.

Maradékok

Javaslat az ártalmatlanításra:. 	A készítmény maradékai a veszélyes hulladék jegyzékben 20 01 14  azonosító kulcsszámmal jelölt hulladéknak tekinthetők. A keletkezett hulladékot élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad.

Biztonságos kezelés: 	Lásd a 7 és 15 pont alatt. Kezelésükre a 98/2001 (VI.15.) Korm. rendeletben és a 16/2001.(VII.18.)KÖM rendeletekben foglaltak az irányadók. A keletkezett hulladékot élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad.

Szennyezett csomagolóanyag

Javaslat az ártalmatlanításra: 	A gyártó ajánlása szerint a háztartásokban felhasznált kiürült flakonokat vízzel történt kimosás után kommunális hulladékként kell kezelni. A szennyezett csomagolóanyag ártalmatlanítása a maradékoknál leírt eljárás szerint.

Biztonságos kezelés: 	Lásd a 7 és 15 pont alatt. Kezelésükre a 98/2001 (VI.15.) Korm. rendeletben és a 16/2001.(VII.18.)KÖM rendeletekben foglaltak az irányadók. A szennyezett csomagolóanyag kezelése a maradékoknál leírt eljárás szerint.

14. Szállításra vonatkozó előírások (a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerinti osztály, sorszám, betű szerinti besorolás és megnevezés, amennyiben alkalmazható):

A készítmény a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint – a gyártó szerint –   jelölésköteles : UN 3264 maró folyadék, savas, szervetlen. Szulfamidsavat és foszforsavat tartalmaz.

Közúti és vasúti szállítás (ADR/RID)		UN szám: 		3264

Osztály: 		8

Az árú helyes szállítási megnevezése:  maró folyadék, savas, szervetlen. Szulfamidsavat és foszforsavat tartalmaz.

Veszélyt jelölő szám:  	C1

Csomagolási osztály: 	III

Címkézés:		8.

Speciális rendelkezés: 	274

Limitált mennyiség:	LQ7

5L belső csomagolás /

30 kg kombinált csomagolás

5L belső csomagolás /

20 kg tálcás csomagolás

Tengeri szállítás (IMDG/IMO)				UN szám: 		3264

Osztály: 		8

Az árú helyes szállítási megnevezése:  maró folyadék, savas, szervetlen. Szulfamidsavat és foszforsavat tartalmaz.

Csomagolási osztály:  	III

Tengervíz szennyezés: 	nincs adat

EMS: 			F-A, S-B

Limitált mennyiség:	5L belső csomagolás /

30 kg kombinált csomagolás

5L belső csomagolás /

20 kg tálcás csomagolás

Légi szállítás (ICAO/IATA)			UN szám: 		3264

Osztály: 		8

Az árú helyes szállítási megnevezése:  maró folyadék, savas, szervetlen. Szulfamidsavat és foszforsavat tartalmaz.

Csomagolási osztály: 	III

Címkézés:		8.

Maximum mennyiség:	LTD QTY : Y818

0.5L belső csomagolás /

1.0L  kombinált csomagolás

PAX : 818

5L nettó mennyiség/

csak kombinált csomagolás

CAO: 820

60L nettó mennyiség/ csomagolás

# 15. Szabályozási információk:

A biztonsági adatlap a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. számú törvény, illetve annak  végrehajtásáról szóló 33/2004.(IV.26.) ESTCSM és 61/2004.(VII.12.)ESZCSM rendeletekkel módosított  44/2000. (XII. 27.) EüM számú rendelet 11. számú melléklet 2. pontja szerint készült.

A készítmény a 67/548/EK Irányelvben és az egyéb vonatkozó (199/45/EC, 75/324/EEC, 99/45/EC) irányelvekben foglaltaknak megfelelően – a rendelkezésre álló adatok alapján –  jelölésköteles, a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. számú törvény II. Fejezet 3.§ a) - c) pontjaiban meghatározott osztályba sorolható, veszélyesség szerint osztályozható.

Veszélyesség szerinti besorolás:  	Irritatív

Veszélyességi szimbólum:  		        Xi

Irritatív

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:

R 38	 	Bőrizgató hatású

R 41		Súlyos szemkárosodást okozhat

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló S mondatok:

S 2	 		Gyermekek kezébe nem kerülhet

S 24/25  	Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást

S 26  			Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

S 28			Ha az anyag a bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni

S 35	 		Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell

S 39		Szem-/arcvédőt kell viselni

S 46		Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

S 50			Fehérítő szerekkel és más tisztítószerekkel nem

Figyelmeztetés:		Érzékeny bőrüeknek gumikesztyű viselése ajánlott.

Csak jól szellőztetett helyen használandó.

Összetétel a csomagoláson:	<5% nemionos felületaktív anyag. Illatanyagot tartalmaz.

A termékkel végzett tevékenységgel kapcsolatban a következő jogszabályi előírások, szabványok, közlemények vagy tájékoztatók különösen fontosak:

Veszélyesség: A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. számú törvény és az ennek végrehajtásáról rendelkező 44/2000. (XII. 27.) EüM. számú rendelet; 33/2004.(IV.26.) ESZCSM rendelet; 61/2004.(VII.12.)ESZCSM rendelet. A REACH 1907/2006/EK rendelet. Veszélyes anyagok jegyzéke: 3/2006. (I. 26.) EüM rendelet. Munkavédelem: Az 1993. évi XCIII. Törvény. Munkahelyek kémiai biztonsága, munkahelyi levegőben megengedhető határértékek: A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelete. Az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról: A 41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelete. Tűzvédelem: 2/2002.(I.23.) BM. Rendelet és 35/1996.(XII.29.) BM rendelet. Hulladék: A  2000.évi XLIII.törvény. Veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről : 98/2001 (VI.15.) Korm. Rendelet. Hulladékok jegyzékéről :16/2001.(VII.18.)KÖM rendelet. Egyes veszélyes anyagok csomagolása: 8/1998. (II.4.) IKIM rendelet. Mosó és tisztítószerekről : 648/2004/EK rendelet .

16. Egyéb:

Ez a biztonsági adatlap a gyártó biztonsági adatlapja alapján készült és meggyőződésünk szerint - a gyártó adatainak megfelelő mértékig - megfelel a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. számú Eü.M törvény, illetve az ennek végrehajtásáról rendelkező 33/2004.(IV.26.) ESZCSM rendelettel, ill. 61/2004.(VII.12.)ESZCSM rendelettel módosított  44/2000. (XII. 27.) EüM. számú rendelet előírásainak.

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások - melyeket a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak és szakszerűnek tartunk - hozzáértő szakemberek jóhiszemű munkájából származnak, de ezek mindössze a termék kezeléséhez adott útmutatóként szolgálhatnak. A biztonsági adatlapnak nem célja a teljesség, a termék felhasználása és kezelése során bizonyos körülmények között további, itt nem említett megfontolások is szükségessé válhatnak. Mindezekre tekintettel a biztonsági adatlap készítője, illetve az adatlapot kiállító cég semmilyen közvetlen vagy közvetett felelősséget vagy garanciát nem vállal a termék minőségéért és nem ad biztosítékot arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A biztonsági adatlap készítője, illetve az adatlapot kiállító cég nem vonható felelősségre az itt leírtakért és semmilyen káresemény, veszteség, sérülés, baleset, illetve ezekhez hasonló vagy ezekhez kapcsolódó más esemény bekövetkezéséért, amely összefüggésbe hozható az itt megadott információk felhasználásával. A biztonsági adatlapban foglalt információk megbízhatóságának eldöntése, valamint a termék felhasználási és kezelési módjának megállapítása a tevékenységet végző felelőssége.

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok ( 2. és 3. pont kiegészítése):

R 34			Égési sérülést okoz

R 38			Bőrizgató hatású

R 36/38	 	Szem- és bőrizgató hatású

R 41		Súlyos szemkárosodást okozhat

R 50		Nagyon mérgező a vízi szervezetekre

R 52/53		Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

A Biztonsági Adatlap II. felülvizsgálat  2009.08.26.-án kiállított  D0069771 (TDS Code) és 0098140 (Formula Number) azonosítási számú Cillit Lime and Rust Remover Liquid (Toggle) Safety Data Sheet alapján készült.

II. felülvizsgálat készítési ideje: 2010.02.24.

Budapest, 2010.02.24.