# A készítmény és a vállalat /vállalkozás azonosítása

Finish Powerball All in One

gépi mosogató tabletta

## A készítmény azonosítása:		Finish All in 1 gépi mosogató tabletta

Azonosítási szám:  D0268856 / 263322

A készítmény felhasználása:                 Gépi mosogatószer

Termék leírása:			All in One tabletta

## A vállkozás azonosítása:

Gyártó cég neve, címe:			Reckitt Benckiser Produktions GmbH

Dr. Albert Reimann Strasse 3.

D-68526 Ladenburg (Neckar)

Telefon: 00-49-6203 932-0, Fax: 00-496203 932-219

Forgalmazó cég neve, címe:		Reckitt Benckiser Kft.

1113 Budapest, Bocskai út 134-146.

Tel.: 1 2508399, Fax 1 2508398

Felelős személy neve, címe:		Pusztai László

1113 Budapest, Bocskai út 134-146.

Tel.: 1 2508399, Fax 1 2508398

Sürgősségi telefonszám:		Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

Telefon:  06 80 201 199.

# 2. A veszélyek azonosítása

Xi (Irritatív)            			      Xi

Irritatív

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R/S mondatok:

R36 	Szemizgató hatású

Subtilisint tartalmaz, amely allergiás reakciót okozhat.

Lehetséges veszélyek:

Egészségkárosító hatás: 	Lásd a 15. pont alatt is.

Szembe jutva: 			szem irritációt okozhat

Bőrrel érintkezve:		adat nem áll rendelkezésre

Belélegezve: 	adat nem áll rendelkezésre

Lenyelés esetén: 		adat nem áll rendelkezésre

Tűzveszélyesség:		nem tűzveszélyes

Környezetkárosító hatás: 	Lásd a 12. pont alatt.

Környezeti veszély:		adat nem áll rendelkezésre

Veszélyes reakció:		adat nem áll rendelkezésre

# Összetétel/az alkotórészekre vonatkozó információ

Ismert összetevők jellege:

Összetevő			CAS-szám	EINECS-szám	Osztályozás		% termékben

Nátrium-tripolifoszfát		7758-29-4	231-838-7	nincs adat		30-60%

Nátrium-karbonát		497-19-8	207-838-8	Xi, R36			15-30%

Nátrium-karbonát-peroxihidrát	15630-89-4	239-707-6	O, Xn,R8,R22,R38,R41	5-10 %

Citromsav			77-92-9		201-069-1	Xi; R36			1-2.5 %

Cink-szulfát-monohidrát		7446-19-7	nincs adat	N,Xn; R22,R41,R50/53	<0,25%

Et/propoxilált alkohol C12-18	69227-21-0	500-242-1	Xi,N; R38, R50		<0,25%

Subtilisin			9014-01-1	232-752-2	Xi,Xn; R37/38,R41,R42  <0,25%

Amiláz				9000-90-2	232-565-6	Xn,  R42		<0.01%

4.Elsõsegélynyújtási intézkedések

A beteget azonnal távolítsuk el a veszélyes expozíciót okozó környezetből.

Az elszennyeződött ruházatot és lábbelit azonnal le kell cserélni és újbóli használat előtt meg kell tisztítani. Öntudatlan, vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni vagy ilyen esetben hányást kiváltani nem szabad! Amennyiben mérgezési tünetek jelentkeznek vagy mérgezés gyanúja merül fel, azonnal hívjunk orvost és mutassuk meg a címkét vagy ezt a biztonsági adatlapot. Célszerű felvenni a kapcsolatot az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálattal (telefon: 06-80-201-199).

Belégzést követően: 	A termék (por) vagy füstjének belélegzése esetén vigyük ki a szennyezett területről és friss levegőn helyezzük nyugalomba a beteget.

Bőrre jutást követően: 	Az érintett bőrfelületet azonnal mossuk le alaposan  és öblítsük le bő folyó vízzel.

Szembe jutás esetén: 	Öblítsük a szemet bő folyóvízzel a szemgolyó állandó mozgatása közben. A szemhéjszéleket tartsuk széthúzva, távolítsuk el a kontaktlencsét (ha van) és folytassuk az öblítést legalább 15 percig. További panaszok, irritatív tünetek jelentkezése esetén haladéktalanul szemész szakorvoshoz kell fordulni.

Véletlen lenyeléskor: 	A sérült száját öblítsük ki és itassuk meg bőségesen vízzel. Ne hánytassuk  a beteget. Hívjunk azonnal orvost vagy lépjünk kapcsolatba a Toxikológiai Központtal.

# 5. Tűzvédelmi intézkedések

A készítmény nem gyúlékony.

Oltóanyagok:				Valamennyi típus használható

Elkerülendő oltóanyagok: 		A gyártó nem jelez ilyent

Veszélyes égéstermékek: 		A gyártó nem jelez ilyent

Különleges óvintézkedés: 		A gyártó nem jelez ilyent

Különleges tűzoltási eljárás:	Tűzoltás közben gondoskodni kell arról, hogy az oltásból származó szennyvíz ne kerülhessen élővízbe, vízfolyásba, közcsatornába.

Védőfelszerelés a tűzoltók részére:	A környezettől függetlenített túlnyomásos sűrített levegős légzőkészülék, illetve az előírásoknak megfelelő teljes védőöltözet (tömören záródó, a vegyi anyagoknak ellenálló védőöltözet) és védőfelszerelés (sisak nyakvédővel, védőlábbeli, védőkesztyű) szükséges, amely megakadályozza a termék érintkezését bőrrel, a szembe jutást, valamint az égés során keletkező veszélyes gázok és a füst belégzését.

6. Intézkedések baleset esetén

Személyekre vonatkozó óvintézkedések:	Lásd a 7. és 8. pont alatt. Kerülni kell a készítménnyel való közvetlen érintkezést, annak bőrre, szembe jutását, porának belélegzését  és véletlen lenyelését.

Környezetvédelem : 	A készítmény és a belőle származó hulladék élővízbe, vízfolyásba, talajba, közcsatornába jutását meg kell akadályozni. A készítmény maradékainak kezelésére a 102/1996.(VII.12.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

Szabadba jutás esetén: 	Kerülni kell a porképződést.  A nagyobb mennyiségű kiszóródott anyagot össze kell gyűjteni, (lehetőleg porszívózni) egy megfelelő konténerbe az újra feldolgozáshoz vagy megsemmisítéshez. Ne tisztítsuk fel  folyóvízzel. Kerüljük a  csatornába öblítést. Kisebb mennyiséget moppal fel lehet tisztítani, majd vízzel és mosószerrel alaposan felmosni. Kerüljük a  csatornába öblítést.

7. Kezelés és tárolás

Kezelés

Általános kezelési feltételek : 	Lásd 6. Pont alatt (személyi védelem). Kezelésekor be kell tartani az általános munkabiztonsági és higiénés előírásokat, valamint a vegyi anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat. Kerülni kell a bőrrel való érintkezését és a szembejutását, valamint a por belélegzését. A készítmény csomagolóanyagában kizárólag csak a termék tartható.

Tárolás

Általános tárolási feltételek 	Zárt csomagolásban, száraz helyen, 40 °C alatt, napfénytől védve

Tárolási osztály:	13 (Germany VCI)

Különleges felhasználás(ok):

# 8.  Az expozíció ellenőrzése /egyéni védelem

Műszaki intézkedések: 	Használatakor be kell tartani a vegyi anyagok kezelésére vonatkozó általános munkabiztonsági és higiénés előírásokat.

Expozíciós határérték: 	A készítmény a munkahelyi légtérben megengedhető határértékkel a 25/2000. (IX. 30.) EüM.-SZCSM együttes rendelete szerint nem szabályozott.

Expozíció ellenőrzése:

Foglalkozási expozíció ellenőrzése:	Munkavégzés közben étkezni, inni nem szabad. Kerülni kell a készítménnyel való közvetlen érintkezést, bőrre, szembe jutását. Megfelelő szellőzésről gondoskodni kell.

Légzésvédelem: 		Lebegő-szálló por esetén pormaszkot kell viselni ( P3 típus javasolt)

Szemvédelem:		Használatkor jól záródó védőszemüveg  viselése szükséges.

Kézvédelem:	Jól záródó PVC, szintetikus vagy gumikesztyű (EN374 szerint, áteresztés 6, áthatolás 3) használata szükséges.

Bőrvédelem: 	  Könnyű védőruha szükséges. A szennyeződött ruházatot azonnal le kell venni.

Környezeti expozíció ellenőrzése:	Az itt felsorolt védőeszközök viselésére vonatkozó előírások csak üzemi felhasználásra, nagy mennyiségű csomagolatlan súroló por kezelésére illetve használatára vonatkozik.

A 8. pont alatti előírások átlagosnak tekinthető körülmények közötti szakszerű munkavégzésre, illetve rendeltetésszerű felhasználási feltételekre vonatkoznak. Amennyiben ettől eltérő viszonyok vagy rendkívüli körülmények között történik a munkavégzés, a további szükséges teendőkről és az egyéni védőeszközökkel kapcsolatban szakértő bevonásával ajánlott dönteni.

# 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Általános információk:

Megjelenése:			tabletta

Színe:			fehér, kék, piros

Szaga:			illatosított

Az egészségre, biztonságra és környezetre vonatkozó lényeges információk:

pH-érték (hígítatlan):   			nem alkalmazható

pH-érték 10% v/v vízben:			10,1+-0,2

pH-érték 1% v/v vízben:			adat nem áll rendelkezésre

Forráspont (ºC): 			nem alkalmazható

Olvadás pont (ºC): 			nem alkalmazható
Lobbanáspont (ºC,c.c.): 			nem alkalmazható

Gyúlékonyság (EEC A10/A13): 	nem alkalmazható

Gyulladási hőmérséklet (ºC): 			nem alkalmazható

Öngyulladás (EEC A16): 			nem alkalmazható

Oxidálóképesség: 			adat nem áll rendelkezésre

Robbanásveszélyes tulajdonságok: 	nem alkalmazható

Robbanási határérték (Vol.%): 	nem alkalmazható

Gőznyomás: 			nem alkalmazható

Sűrűség (g/l) 20ºC:			20,8 g/tabletta

Oldhatóság vízben (g/l): 			adat nem áll rendelkezésre

Megoszlási hányados, n-oktanol/víz: 	adat nem áll rendelkezésre

Viszkozitás: 			nem alkalmazható

Oldószer elválasztási teszt: 			nem alkalmazható

Oldószer tartalom (ml%): 			nem alkalmazható

Hőbomlás (ºC): 			adat nem áll rendelkezésre

Gőzsűrűség (levegő=1): 			adat nem áll rendelkezésre

Párolgási szám: 			adat nem áll rendelkezésre

Belső nyomás:			adat nem áll rendelkezésre

Egyéb információk:

10. Stabilitás és reakciókészség

Stabilitás: 	Normál hőmérsékleti (hűvös és száraz)- és nyomásviszonyok között kezelve, rendeltetésszerűen felhasználva és előírásszerűen tárolva stabil termék.

Kerülendő anyagok: 		A gyártó nem jelez ilyen anyagokat.

Kerülendő körülmények: 	40°C feletti hőmérséklet, direkt napfénytől óvni kell.

Kerülendő reakciók: 			A gyártó nem jelez ilyen reakciót.

Veszélyes bomlástermékek: 		Szén oxidjai és más ismeretlen szerves komponensek

11. Toxikológiai információk

Toxikológiai tesztek

Akut  toxicitás

Orális, patkányon LD50 (mg/kg):    	 	> 2000

Bőr, patkányon LC50 (mg/kg): 			> 2000

Inhalációs, por (mg/m3): 				>5

Inhalációs, gőz (mg/m3):				>20

Irritáció (bőrön/szemen ): 			irritálja a szemet

Szenzibilizálás: 					nem szenzibilizál

Krónikus toxicitás

Karcinogén hatás: 		adat nem áll rendelkezésre

Mutagén hatás:		adat nem áll rendelkezésre

Reproduktív toxicitás: 		adat nem áll rendelkezésre

Egyéb hatások

Szembe jutva:	irritációt okozhat

Bőrre kerülve:	nem okoz irritációt előírásszerű használatakor

Lenyelés esetén:	előírásszerű használatakor nem valószínű a lenyelése

Belélegezve:	előírásszerű használatakor nem valószínű a belélegzése

További adatok: 	A készítmény nem volt toxikológiailag tesztelve, a megadott információk hasonló  tulajdonságú termékek tesztjein alapul

# 12.  Ökológiai információk

A készítmény a jelenlegi ismeretek szerint nem sorolható a környezetet veszélyeztető anyagok közé, de nagy mennyiségben kikerülve a pH megváltoztatása alapján veszélyes lehet a vízben élő szervezetekre.

Vízszennyezési osztály (WGK):  		2

A készítményben lévő felületaktív anyag elsődleges lebomlása megfelel a 648/2004 EC irányelvnek.

Ökotoxicitás. víztoxicitás: 	adat nem áll rendelkezésre

Elimináció:				adat nem áll rendelkezésre

Mobilitás:

Perzisztencia és lebonthatóság:	adat nem áll rendelkezésre

Bioakkumulációs képesség:		adat nem áll rendelkezésre

A PBT-értékelés eredményei:		adat nem áll rendelkezésre

COD-érték, mg/g: 			adat nem áll rendelkezésre

BOD5-érték, mg/g: 			adat nem áll rendelkezésre

AOX- érték: 				adat nem áll rendelkezésre

Szignifikáns komponens: 		adat nem áll rendelkezésre

Egyéb káros hatások:

A készítményt, fel nem használt maradékait, göngyölegeit élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad.

# 13. Ártalmatlanítási szempontok

Az alábbiak a gyártott termékre vonatkoznak. Feldolgozás, felhasználás vagy elszennyeződés a megadott információkat érvénytelenítheti, pontatlanná vagy hiányossá teheti. A képződő hulladék szakszerű kezeléséért és a hatályos jogszabályi előírások betartásáért a hulladék tulajdonosa a felelős.

Maradékok

Javaslat az ártalmatlanításra: 	A készítmény maradékai a veszélyes hulladék jegyzékben 20 01 29  azonosító kulcsszámmal jelölt hulladéknak tekinthetők. A készítmény maradékainak kezelésére a 102/1996.(VII.12.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. A keletkezett hulladékot élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad.

Biztonságos kezelés: 	Lásd a 7 és 15 pont alatt. Kezelésükre a 98/2001 (VI.15.) Korm. rendeletben és a 16/2001.(VII.18.)KÖM rendeletekben foglaltak az irányadók. A keletkezett hulladékot élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad.

Szennyezett csomagolóanyag

Javaslat az ártalmatlanításra: 	A teljesen kiürített csomagolóanyag kommunális hulladéknak tekinthető

Biztonságos kezelés: 	Lásd a 7 és 15 pont alatt. Kezelésükre a 98/2001 (VI.15.) Korm. rendeletben és a 16/2001.(VII.18.)KÖM rendeletekben foglaltak az irányadók.

A  háztartásokban felhasznált kiürült csomagolóanyag teljes kiürítést követően  kommunális hulladékként kezelhető.

.

14. Szállítási információk

A készítmény a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények alapján – a gyártó szerint –  nem jelölésköteles. Lásd még a 10. pontot.

Közúti és vasúti szállítás (ADR/RID): 	nem alkalmazható

Tengeri szállítás (IMDG-kód):			nem alkalmazható

Légi szállítás (ICAO/IATA):			nem alkalmazható

# 15. Szabályozási információk

A biztonsági adatlap a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. számú törvény , illetve annak végrehajtásáról szóló 33/2004. (IV,26.) ESZCSM rendelettel és 61/2004.(VII.12.)ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII. 27.) EüM számú rendelet 11. számú melléklet 2. pontja szerint készült.

A készítmény a 67/548/EK Irányelvben és az egyéb vonatkozó irányelvekben (1999/45/EC) foglaltaknak megfelelően – a rendelkezésre álló adatok alapján – jelölésköteles, a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások, illetve tevékenységek részletes

szabályairól, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. számú törvény II. Fejezet 3.§ a) - c) pontjaiban meghatározott osztályba sorolható, veszélyesség szerint osztályozható.

### Veszélyesség szerinti besorolás: 	Irritatív

Veszélyességi szimbólum: 		       Xi

Irritatív

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:

R 36 		Szemizgató hatású

Subtilisint  tartalmaz, amely allergiás reakciót okozhat.

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló S mondatok:

S 2       			Gyermekek kezébe nem kerülhet

S 26     			Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

S 35 		Az anyagot és az edényzetet megfelelő módon ártalmatlanítani kell

S 46    	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

A termékkel végzett tevékenységgel kapcsolatban a következő jogszabályi előírások, szabványok, közlemények vagy tájékoztatók különösen fontosak:

Veszélyesség: A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. számú törvény és az ennek végrehajtásáról rendelkező 44/2000. (XII. 27.) EüM. számú rendelet; 33/2004.(IV.26.) ESZCSM rendelet; 61/2004.(VII.12.)ESZCSM rendelet. A REACH 1907/2006/EK rendelet. Veszélyes anyagok jegyzéke: 3/2006. (I. 26.) EüM rendelet. Munkavédelem: Az 1993. évi XCIII. Törvény. Munkahelyek kémiai biztonsága, munkahelyi levegőben megengedhető határértékek: A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelete. Tűzvédelem: 2/2002.(I.23.) BM. Rendelet és 35/1996.(XII.29.) BM rendelet. Hulladék: A  2000.évi XLIII.törvény. Veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről : 98/2001 (VI.15.) Korm. Rendelet. Hulladékok jegyzékéről : 16/2001.(VII.18.)KÖM rendelet. Egyes veszélyes anyagok csomagolása: 8/1998. (II.4.) IKIM rendelet. Mosó és tisztítószerekről : 648/2004/EK rendelet

16. Egyéb információk

Az alábbi ikonok önként használhatóak és feltüntethetek a csomagoláson a fogyasztók tájékoztatására az A.I.S.E. engedély alapján.

Ez a biztonsági adatlap a gyártó biztonsági adatlapja alapján készült és meggyőződésünk szerint - a gyártó adatainak megfelelő mértékig - megfelel a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. számú Eü.M törvény, illetve az ennek végrehajtásáról rendelkező 33/2004.(IV.26.) ESZCSM rendelettel, ill. 61/2004.(VII.12.)ESZCSM rendelettel módosított  44/2000. (XII. 27.) EüM. számú rendelet előírásainak.

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások - melyeket a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak és szakszerűnek tartunk - hozzáértő szakemberek jóhiszemű munkájából származnak, de ezek mindössze a termék kezeléséhez adott útmutatóként szolgálhatnak. A biztonsági adatlapnak nem célja a teljesség, a termék felhasználása és kezelése során bizonyos körülmények között további, itt nem említett megfontolások is szükségessé válhatnak. Mindezekre tekintettel a biztonsági adatlap készítője, illetve az adatlapot kiállító cég semmilyen közvetlen vagy közvetett felelősséget vagy garanciát nem vállal a termék minőségéért és nem ad biztosítékot arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A biztonsági adatlap készítője, illetve az adatlapot kiállító cég nem vonható felelősségre az itt leírtakért és semmilyen káresemény, veszteség, sérülés, baleset, illetve ezekhez hasonló vagy ezekhez kapcsolódó más esemény bekövetkezéséért, amely összefüggésbe hozható az itt megadott információk felhasználásával. A biztonsági adatlapban foglalt információk megbízhatóságának eldöntése, valamint a termék felhasználási és kezelési módjának megállapítása a tevékenységet végző felelőssége.

A veszélyes összetevők veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok ( 2. és 3. pont kiegészítése):

R 8		Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat

R 22		Lenyelve ártalmas

R 36		Szemizgató hatású

R 37/38 	Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat

R 38		Bőrizgató hatású

R 41		Súlyos szemkárosodást okozhat

R 42 		Belélegezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

R 50 		Nagyon mérgező a vízi szervezetekre

R 50/53 	Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

A Biztonsági Adatlap II. variáció a 2011.05.31.-én kiállított D0268856 (Document  Code) és 263322  (Formula Code) azonosítási számú Finish All in 1 Turbo Tabs -All scents Product Safety Data Sheet alapján készült.

II. variáció készítési ideje: 2012.03.09

Budapest, 2012.03.09