# 1. Készítmény neve:

## Vanish Oxi Action Extra Hygiene

## folteltávolító folyadék

## Kereskedelmi név:			Vanish Oxi Action Extra Hygiene folteltávolító folyadék

Azonosítási szám:          0224615

Dokumentum szám:	D0237443

A készítmény felhasználása:		Mosóporhoz adagolandó antibakteriális folteltávolító folyadék

Termék leírása:			Fehérítő és folteltávolító folyadék

## Társaság/vállalat azonosítása:

Gyártó cég neve, címe:			Reckitt Benckiser (Poland)

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, Poland, ul. Okunin 1.

Telefon: 00-48-22-765-9500, Fax: 00-48-22-765-9984

Forgalmazó cég neve, címe:		Reckitt Benckiser Kft.

1036 Budapest, Lajos u. 48-66. Tel.: 1 2508399, Fax 1 2508398

Felelős személy neve, címe:		Somlai Anna

1036 Budapest, Lajos u. 48-66. Tel.: 1 2508399, Fax 1 2508398

Sürgősségi telefon:			Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

Telefon munkaidőben:  06 80 201 199.

# 2. Veszélyesség szerinti besorolás:

A készítmény a 67/548/EK Irányelvben és az egyéb vonatkozó irányelvekben foglaltaknak megfelelően - a gyártó szerint és a rendelkezésre álló adatok alapján – a termék jelölésköteles. A veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárás szabályairól illetve a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. számú törvény szerinti veszélyjelzés állapítható meg.

Xn (ártalmas)

Xn

Ártalmas

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:

R 22 		Lenyelve ártalmas

R 38	 	Bőrizgató hatású

R 41		Súlyos szemkárosodást okozhat

###### Hidrogén-perixidot és benzalkónium-kloridot tartalmaz !

Lehetséges veszélyek:

Egészségkárosító hatás: 		Lásd a 15. pont alatt is.

## Szembe jutáskor: 			Szem irritációt okoz. Súlyos szemkárosodást okozhat.

Bőrre jutáskor: 			Nem okoz irritációt.

Belégzéskor: 	Szándékos belélegzése irritációt okoz. Nagyobb mennyiség káros is lehet.

Lenyeléskor: 				Irritációt okoz. Nagyobb mennyiség káros is lehet.

Környezetkárosító hatás: 		Lásd a 12. pont alatt.

# Összetétel:

Ismert összetevők/veszélyes anyagok: Oxigénalapú fehérítőszer, anionos felületaktív anyag, fertőtlenítőszer és illatanyag

Veszélyes anyagok:

Összetevő			CAS-szám	EINECS-szám	Osztályozás		% termékben

Hidrogén-peroxid		 7722-84-1	231-765-0	O,C,Xn; R5,R8		5 –15 %

R35, R20/22

Alkohol etoxilált C12-15, 8EO	 68439-50-9	nem alk.	Xn,N; R22, R41, R50	5 –15 %

Benzil-C12-16-alkildimetil- 	68424-85-1	270-325-2	C,N; R21/22, R34,R50	< 5%

qvaterner –ammónium-klorid

Etidroniksav			 2809-21-4	220-552-8	Xi; R38/41		< 5%

Illatanyag     			 nem alk.	nem alk.	Xi,N; R36,R38,R43,	< 5%

R51/53

4. Elsõsegélynyújtás:

A beteget azonnal távolítsuk el a veszélyes expozíciót okozó környezetből.

Az elszennyeződött ruházatot és lábbelit azonnal le kell cserélni és újbóli használat előtt meg kell tisztítani. Öntudatlan, vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni vagy ilyen esetben hányást kiváltani nem szabad! Amennyiben mérgezési tünetek jelentkeznek vagy mérgezés gyanúja merül fel, azonnal hívjunk orvost és mutassuk meg a címkét vagy ezt a biztonsági adatlapot. Célszerű felvenni a kapcsolatot az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálattal (telefon: 06-80-201-199).

Szembe jutás esetén: 	Öblítsük a szemet bő folyóvízzel a szemgolyó állandó mozgatása közben. A szemhéjszéleket tartsuk széthúzva, távolítsuk el a kontaktlencsét (ha van) és folytassuk az öblítést legalább 15 percig. További panaszok, irritatív tünetek jelentkezése esetén haladéktalanul szemész szakorvoshoz kell fordulni.

Bőrre jutást követően: 	Az érintett bőrfelületet azonnal mossuk le alaposan  és öblítsük le bő folyó vízzel. Ha irritáció alakul ki szakorvoshoz kell fordulni.

Belégzést követően: 	Friss levegőn helyezzük nyugalomba a beteget, lazítsuk meg szoros ruházatát, óvjuk a lehűléstől, nehéz légzés esetén orvoshoz kell fordulni.

Véletlen lenyeléskor: 	Nem szabad hánytatni! A sérült száját öblítsük ki és itassuk meg nagy mennyiségű vízzel és hívjunk azonnal orvost vagy az Egészségügyi Toxikológiai Szolgálatot. A címkét meg kell mutatni az orvosnak.

Általános információ: 	Az elszennyeződött ruházatot azonnal el kell távolítani.

# 5. Tűzveszélyesség:

A készítmény nem gyúlékony.

Oltóanyagok: 				Víz vagy más általánosan alkalmazott inert oltóanyag

Elkerülendő oltóanyagok: 		A gyártó nem jelez ilyen anyagot

Veszélyes égéstermékek: 		A gyártó nem jelez ilyen bomlásterméket

Különleges óvintézkedés: 		A gyártó nem jelez ilyent

Különleges tűzoltási eljárás:	Tűzoltás közben gondoskodni kell arról, hogy az oltásból származó szennyvíz ne kerülhessen élővízbe, vízfolyásba, közcsatornába.

Védőfelszerelés a tűzoltók részére:	A környezettől függetlenített túlnyomásos sűrített levegős légzőkészülék, illetve az előírásoknak megfelelő teljes védőöltözet (tömören záródó, a vegyi anyagoknak ellenálló védőöltözet) és védőfelszerelés (sisak nyakvédővel, védőlábbeli, védőkesztyű) szükséges, amely megakadályozza a termék érintkezését bőrrel, a szembe jutást, valamint az égés során keletkező veszélyes gázok és a füst belégzését.

6. Óvintézkedések baleset esetén:

Személyekre vonatkozó óvintézkedések:	Lásd a 7. és 8. pont alatt. Kerülni kell a készítménnyel való közvetlen érintkezést, annak bőrre, szembe jutását,  porának belélegzését  és véletlen lenyelését. Megfelelő egyéni védőeszközök (védőkesztyű és védőszemüveg, védőruházat stb.) használata baleset bekövetkezésekor különösen fontos.

Környezetvédelem: 	A képződő hulladékot a hatályos környezetvédelmi előírások szerint kell kezelni. A készítmény és a belőle származó hulladék élővízbe, vízfolyásba, talajba, közcsatornába jutását meg kell akadályozni.

Szabadba jutás esetén: 	A szennyezett területet körül kell keríteni és a nem szakembereket el kell távolítani. El kell távolítani minden éghető tárgyat és gyúlékony anyagot. Kiömlésekor a  készítményt közömbös, ásványi eredetű nedvszívó (föld homok) anyaggal kell felitatni és az összegyűjtött hulladékot ártalmatlanításig megfelelő, címkével ellátott hulladékgyüjtő tartályba helyezve kell tárolni és a 13. pontban leírtak szerint kell kezelni. El kell kerülni, hogy a készítmény hígítatlanul a közcsatornába vagy vízfolyásba jusson.

7. Kezelés és tárolás:

Kezelés

Általános kezelési feltételek : 	Lásd 6. Pont alatt (személyi védelem). Kezelésekor be kell tartani az általános munkabiztonsági és higiénés előírásokat, valamint a címke feliraton lévő utasításokat. Lásd 8. pont alatt. Kerülni kell a bőrre és szembejutást, permetének/gőzének belélegzését.

Óvintézkedés tűz vagy

robbanás esetén: 			Lásd az 5.pont alatt.

Tárolás

Általános tárolási feltételek 	A készítmény csak eredeti csomagoló anyagában és szorosan zárva tárolható. A felnyitott tároló edényt gondosan vissza kell zárni. Száraz, hűvös és jól szellőzött helyiségben tartandó.

Elkülönítetten tárolandó:	A gyártó nem jelez ilyent

Speciális használat: 			A gyártó nem jelez ilyent

Különleges tárolási feltételek: 	A gyártó nem jelez ilyent

# 8.  Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

Műszaki intézkedések: 	Használatakor be kell tartani a vegyi anyagok kezelésére vonatkozó általános munkabiztonsági és higiénés előírásokat.

Munkahelyi levegőben megengedett

expozíciós határérték: 	A készítmény a munkahelyi légtérben megengedhető határértékkel az 25/2000. (IX. 30.) EüM.-SZCSM együttes rendelete szerint nem szabályozott.

Személyi védőfelszerelések

Általános védelem és

higiénés feltételek:	Kerülni kell a készítménnyel való közvetlen érintkezést, bőrre, szembe jutását és permetének belégzését.

Légzésvédelem: 	Amennyiben a permet belégzésének lehetősége fennáll, megfelelő egyéni védőeszköz (légzésvédő P2) használata szükséges.

Szemvédelem:	Ismételt használatkor védőszemüveg  viselése szükséges.

Kézvédelem:				Ismételt használat során gumikesztyű használata szükséges.

Bőr- (és test) védelem: 		Ismételt használat során munkaruházat viselése szükséges

Megjegyzés háztartási célú

felhasználásra: 	Az itt felsorolt védőeszközök viselésére vonatkozó előírások csak üzemi felhasználásra, nagy mennyiségű csomagolatlan folteltávolító por kezelésére illetve használatára vonatkozik.

További információ	A 8. pont alatti előírások átlagosnak tekinthető körülmények közötti, szakszerű munkavégzésre, illetve rendeltetésszerű felhasználási feltételekre vonatkoznak. Amennyiben ettől eltérő viszonyok vagy rendkívüli körülmények között történik a munkavégzés, a további szükséges teendőkről és az egyéni védőeszközökkel kapcsolatban szakértő bevonásával ajánlott dönteni

# 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Megjelenése:			áttetsző folyadék

Színe:			világos rózsaszín

Szaga:			jellegzetesen illatosított

pH-érték (higítatlan):   			4,3 ± 0,3

pH-érték 10% v/v vízben:			adat nem áll rendelkezésre

pH-érték 1% v/v vízben:			adat nem áll rendelkezésre

Forráspont (ºC): 			adat nem áll rendelkezésre

Olvadás pont (ºC): 			nem alkalmazható
Lobbanáspont (ºC,c.c.): 			nem alkalmazható

Gyúlékonyság (EEC A10/A13): 	nem alkalmazható

Gyulladási hőmérséklet (ºC): 			nem alkalmazható

Öngyulladás (EEC A16): 			nem alkalmazható

Oxidálóképesség: 			adat nem áll rendelkezésre

Robbanásveszélyes tulajdonságok: 	nem alkalmazható

Robbanási határérték (Vol.%): 	nem alkalmazható

Gőznyomás: 			nem alkalmazható

Sűrűség (g/ml) 20ºC:			1,025 ± 0,01

Oldékonyság vízben (g/l): 			jól oldódik

Megoszlási hányados, n-oktanol/víz: 	adat nem áll rendelkezésre

Viszkozitás (cPs, 20ºC): 			100+/-50

Oldószer elválasztási teszt: 			nem alkalmazható

Oldószer tartalom (ml%): 			nem alkalmazható

Hőbomlás (ºC): 			adat nem áll rendelkezésre

Gőzsűrűség (levegő=1): 			adat nem áll rendelkezésre

Párolgási szám: 			adat nem áll rendelkezésre

Belső nyomás:			adat nem áll rendelkezésre

# 10. Stabilitás és reakciókészség:

Stabilitás: 	Normál hőmérsékleti (hűvös és száraz)- és nyomásviszonyok között kezelve, rendeltetésszerűen felhasználva és előírásszerűen, zárt tartályban tárolva stabil termék.

Elkerülendő anyagok: 	Víz, savak, lúgok, nehézfém források, redukáló anyagok, szerves anyagok és gyúlékony anyagok. Kerülni kell a hipoklorit alapú termékekkel való érintkezését.

Elkerülendő körülmények: 	40 ºC feletti hőmérséklet, változó pH, UV sugárzás, termék szennyeződése.

Elkerülendő reakciók: 		A gyártó nem jelez ilyen reakciót

Veszélyes bomlástermékek: 	A gyártó nem jelez ilyen anyagokat.

11. Toxikológiai adat

Toxikológiai tesztek

Akut toxicitás orális, patkányon LD50 (mg/kg): 	< 2000

Inhalációs, patkányon LC50 (mg/l/4h): 		adat nem áll rendelkezésre

Bőr, patkányon LC50 (mg/kg): 			adat nem áll rendelkezésre

Irritáció szemen: 				erősen irritálja a szemet, szemkárosodást okozhat

Irritáció bőrön:					nem okoz irritációt

Szenzibilizálás: 					adat nem áll rendelkezésre

Krónikus toxicitás orális, patkányon LD50:(mg/kg):adat nem áll rendelkezésre

Különleges hatások

Karcinogén hatás: 		adat nem áll rendelkezésre

Mutagenitás:		adat nem áll rendelkezésre

Narkotikus hatás:		nem ismert

Teratogenitás: 		adat nem áll rendelkezésre

Egyéb hatások

Mérgező hatás szájon keresztül: 	Lenyelésekor száj-, nyelőcső-, gyomor- és bélnyálkahártya irritáció alakul ki, súlyosabb sérülést is okozhat.

Mérgező hatás szembe jutva: 	A szembe jutott készítmény irritációt okoz. Súlyos szemkárosodást okozhat.

Mérgező hatás bőrrel érintkezve: 	Nem okoz irritációt. (alapanyagok adatai alapján)

Mérgező hatás belélegezve: 	Gőze, permete szándékosan nagy koncentrációban belélegezve a légzőszervek károsodását okozhatja.

További adatok: 				Veszélyes, vagy káros hatás lehetősége nem zárható ki.

# 12.  Ökotoxicitás:

A készítmény a 99/45/EU irányelv szerint nem sorolható a környezetet veszélyeztető anyagok közé.

Ökotoxicitás

Víztoxicitás: 					adat nem áll rendelkezésre

Viselkedése szennyvíztisztító telepen:	adat nem áll rendelkezésre

Lebonthatóság :	A készítmény hidrogén-peroxidot tartalmaz. A talajban a hidrogén-peroxid azonnal lebomlik oxigénre és vízre károsító hatás nélkül.

A készítményben lévő felületaktív anyagok az 648/2004/EU rendeletnek megfelelően biológiai úton lebomlanak.

Egyéb ökológiai információk

COD-érték, mg/g: 				adat nem áll rendelkezésre

BOD5-érték, mg/g: 				adat nem áll rendelkezésre

AOX- érték:					adat nem áll rendelkezésre

Szignifikáns komponens: 			adat nem áll rendelkezésre

Egyéb káros hatás: 				adat nem áll rendelkezésre

A készítményt, fel nem használt maradékait, göngyölegeit élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad.

# 13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás:

Az alábbiak a gyártott termékre vonatkoznak. Feldolgozás, felhasználás vagy elszennyeződés a megadott információkat érvénytelenítheti, pontatlanná vagy hiányossá teheti. A képződő hulladék szakszerű kezeléséért és a hatályos jogszabályi előírások betartásáért a hulladék tulajdonosa a felelős.

Maradékok

Javaslat az ártalmatlanításra: 	A szabadba jutott maradékokat nem szabad vízzel felmosni, hanem inert anyaggal kell felitatni és az összegyűjtött hulladékot ártalmatlanításig megfelelő, címkével ellátott hulladékgyüjtő tartályba helyezve kell tárolni.

Biztonságos kezelés: 	Lásd a 7 és 15 pont alatt. Kezelésükre a 98/2001 (VI.15.) Korm. rendeletben és a 16/2001.(VII.18.)KÖM rendeletekben foglaltak az irányadók. A keletkezett hulladékot élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad.

Szennyezett csomagolóanyag

Javaslat az ártalmatlanításra: 	A teljesen kiürített csomagolóanyag kimosás után kommunális hulladéknak tekinthető

Biztonságos kezelés: 	Lásd a 7 és 15 pont alatt. Kezelésükre a 98/2001 (VI.15.) Korm. rendeletben és a 16/2001.(VII.18.)KÖM rendeletekben foglaltak az irányadók.

Csak a kimosott edényzet kerülhet hulladéklerakó helyen történő elhelyezésre, újrahasznosításra vagy égetésre.

Iparszerű felhasználás esetén a veszélyes hulladékkal szennyezett csomagolóanyag kezelése és ártalmatlanítása a termékre vonatkozó előírásoknak megfelelően történhet.

14. Szállításra vonatkozó előírások (a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerinti osztály, sorszám, betű szerinti besorolás és megnevezés, amennyiben alkalmazható):

A készítmény a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint – a gyártó szerint –   jelölésköteles : UN 1760 maró folyadék. Qvaterner-alkil-ammónium-kloridot és hidrogén-peroxidot tartalmaz.

Közúti és vasúti szállítás (ADR/RID)		UN szám: 		1760

Osztály: 		8

Az árú helyes szállítási megnevezése:  Maró folyadék. Qvaterner-alkil-ammónium-kloridot és hidrogén-peroxidot tartalmaz

Osztály:		8

Veszélyt jelölő szám:  	C9

Csomagolási osztály:  	III.

ADR/RID: 		80

Limitált mennyiség: 	5 L belső csomagolás

30kg kombinált csomagolás

5L belső csomagolás,

20 kg tálcás csomagolás

Tengeri szállítás (IMDG/IMO)				UN szám: 		1760

Az árú helyes szállítási megnevezése:  Maró folyadék. Qvaterner-alkil-ammónium-kloridot és hidrogén-peroxidot tartalmaz

Osztály: 		8

Csomagolási osztály: 	II.

Tengervíz szennyezés: nem alkalmazható

Speciális rendelkezés: 	274, 944

EMS: 			F-A, S-B

Limitált mennyiség: 	5 L belső csomagolás

30kg kombinált csomagolás

5L belső csomagolás,

20 kg tálcás csomagolás

Légi szállítás (ICAO/IATA)

UN szám: 		1760

Az árú helyes szállítási megnevezése:  Maró folyadék. Qvaterner-alkil-ammónium-kloridot és hidrogén-peroxidot tartalmaz.

Osztály: 		8

Csomagolási osztály:  	III.

Maximum mennyiség: 	LTD. Qty. – Y818

0.5 L belső, 1 L kombinált csomag.

PAX – 818

2.5 L belső, 5 L kombinált csomag.

CAO – 820

5 L belső, 60 L nettó csomag.

# 15. Szabályozási információk:

A biztonsági adatlap a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. számú törvény , illetve annak végrehajtásáról szóló 33/2004. (IV,26.) ESZCSM rendelettel és 61/2004.(VII.12.)ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII. 27.) EüM számú rendelet 11. számú melléklet 2. pontja szerint készült.

A készítmény a 67/548/EK Irányelvben és az egyéb vonatkozó irányelvekben (1999/45/EC) foglaltaknak megfelelően – a rendelkezésre álló adatok alapján – jelölésköteles, a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások, illetve tevékenységek részletes

szabályairól, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. számú törvény II. Fejezet 3.§ a) - c) pontjaiban meghatározott osztályba sorolható, veszélyesség szerint osztályozható.

### Veszélyesség szerinti besorolás: 	Ártalmas

Veszélyességi szimbólum:

Xn

Ártalmas

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:

R 22 		Lenyelve ártalmas

R 38	 	Bőrizgató hatású

R 41		Súlyos szemkárosodást okozhat

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

S 2 		Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S 3		Hűvös helyen tartandó

S 24/25		Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást

S 26 		Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

S 28	 Ha az anyag a bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni

S 39		Szem-/arcvédőt kell viselni

S 46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

S 50	Klóralapú fehérítőszerekkel nem keverhető

Figyelmeztetés :

###### Hidrogén-perixidot és benzalkónium-kloridot tartalmaz !

Használata után mosson kezet. Kifröccsenés esetén bő vízzel azonnal le kell öblíteni.

Érzékeny bőrűeknél gumikesztyű használata javasolt.

Bőrrel való érintkezés során kifehéredés fordulhat elő, ami csak ideiglenes és átmeneti állapot.

A termékkel végzett tevékenységgel kapcsolatban a következő jogszabályi előírások, szabványok, közlemények vagy tájékoztatók különösen fontosak:

Veszélyesség: A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. számú törvény és az ennek végrehajtásáról rendelkező 44/2000. (XII. 27.) EüM. számú rendelet; 33/2004.(IV.26.) ESZCSM rendelet; 61/2004.(VII.12.)ESZCSM rendelet. A REACH 1907/2006/EK rendelet. Veszélyes anyagok jegyzéke: 3/2006. (I. 26.) EüM rendelet. Munkavédelem: Az 1993. évi XCIII. Törvény. Munkahelyek kémiai biztonsága, munkahelyi levegőben megengedhető határértékek: A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelete. Az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról: A 41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelete. Tűzvédelem: 2/2002.(I.23.) BM. Rendelet és 35/1996.(XII.29.) BM rendelet. Hulladék: A  2000.évi XLIII.törvény. Veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről : 98/2001 (VI.15.) Korm. Rendelet. Hulladékok jegyzékéről : 16/2001.(VII.18.)KÖM rendelet. Egyes veszélyes anyagok csomagolása: 8/1998. (II.4.) IKIM rendelet. Mosó és tisztítószerekről : 648/2004/EK rendelet.

16. Egyéb:

Ez a biztonsági adatlap a gyártó biztonsági adatlapja alapján készült és meggyőződésünk szerint - a gyártó adatainak megfelelő mértékig - megfelel a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. számú Eü.M törvény, illetve az ennek végrehajtásáról rendelkező 33/2004.(IV.26.) ESZCSM rendelettel, ill. 61/2004.(VII.12.)ESZCSM rendelettel módosított  44/2000. (XII. 27.) EüM. számú rendelet előírásainak.

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások - melyeket a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak és szakszerűnek tartunk - hozzáértő szakemberek jóhiszemű munkájából származnak, de ezek mindössze a termék kezeléséhez adott útmutatóként szolgálhatnak. A biztonsági adatlapnak nem célja a teljesség, a termék felhasználása és kezelése során bizonyos körülmények között további, itt nem említett megfontolások is szükségessé válhatnak. Mindezekre tekintettel a biztonsági adatlap készítője, illetve az adatlapot kiállító cég semmilyen közvetlen vagy közvetett felelősséget vagy garanciát nem vállal a termék minőségéért és nem ad biztosítékot arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A biztonsági adatlap készítője, illetve az adatlapot kiállító cég nem vonható felelősségre az itt leírtakért és semmilyen káresemény, veszteség, sérülés, baleset, illetve ezekhez hasonló vagy ezekhez kapcsolódó más esemény bekövetkezéséért, amely összefüggésbe hozható az itt megadott információk felhasználásával. A biztonsági adatlapban foglalt információk megbízhatóságának eldöntése, valamint a termék felhasználási és kezelési módjának megállapítása a tevékenységet végző felelőssége.

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok ( 2. és 3. pont kiegészítése):

R 5	 	Hő hatására robbanhat

R 8		Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat

R 20		Belélegezve ártalmas

R 22		Lenyelve ártalmas

R 35	 	Súlyos égési sérülést okoz

R 36		Szemizgató hatású

R 41		Súlyos szemkárosodást okozhat

R 43		Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

R 50		Nagyon mérgező a vízi szervezetekre

R 51/53		Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

A Biztonsági Adatlap I. variáció, a 2009.07.16.-án kiállított 0224615 / D0237443 (TDS code/Document  Code) azonosítási számú Vanish White  Liquid Product Safety Data Sheet alapján készült.

I. variáció készítési ideje: 2010.01.28.

Budapest, 2010.01.28.